«УТВЕРЖДАЮ» Технический директор АО «ПКС - Водоканал» _____________ В.В. Остапчук «______»____________2018_ г

Техническое задание

Модернизация иловых карт. Устройство  асфальтового покрытия .

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» ИНН: 1001291146 КПП: 100101001 ОГРН: 1141001014330 Место нахождения (в соотв. с Уставом): ул.Гоголя,60, г. Петрозаводск, Республика Карелия Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 185035, пр.Ленина, д.11в, г. Петрозаводск, Республика Карелия Тел./факс (с кодом): (8142) 71-00-00/71-00-75 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810625000000469 в Отделении № 8628 Сбербанка России г.Петрозаводск Кор. Счет N 30101810600000000673 БИК 048602673 |
| 2. Основание для проведения работ | Приказ №259 от 15.11.2017 «Об утверждении графиков реализации проектов по ключевым мероприятиям АО «ПКС-Водоканал» 2017-2020 года. |
| 3. Наименование и местоположение объекта. | М, Выгойнаволок ЦОСК |
| 4. Источник финансирования | Инвестиционная программа АО «ПКС-Водоканал» на 2019г. |
| 5. Цель и назначение работ | Устройство асфальтобетонного покрытия. |
| 6. Основные Технико-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Протяженность 800м. Ширина 4м |
| 7. Режим работы производства. | Круглосуточно |
| 8. Состав работ | 1. Устройство подстилающих слоев из песка 2. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала. 3. Устройство подстилающих слоев из щебня 4. Устроить асфальтобетонное покрытие. 5. Обустройство обочин и откосов. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком. | 1. В соответствии с п.8 |
| 10.Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр). | - Работы выполняются из материалов и механизмами подрядчика. - Гарантийный срок – 7 лет. |
| 11.Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не требуется |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласовать с заказчиком. |
| 13. Требования к технологическим решениям |  |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Настоящее ТЗ |
| 15. Требования к сметной документации | Не требуется |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Утилизация отходов СМР. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с п.13 |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с "Технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог" ВСН 24-88. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В соответствии с действующим законодательством |
| 21.Требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Летний период 2019 |
| 23.Требования по согласованию проектной документации. | Не требуется |
| 24.Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику. | Исполнительная документация: - Акт приемки в эксплуатацию. |
| 25.Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику. | Накладные на материалы оборудование – 1 зкз. Акты выполненных работ (КС-2,КС-3, ОС-3) – 3 экз. |
| 26.Дополнительные требования и условия. | Приемка работ осуществляется на основании сравнения акта выполненных работ с фактически выполненным объемам. Работы выполняются на действующем объекте. |

Составил:                                            Бернадских А.А.