«Утверждаю»

начальник АТЦ ООО «СКС»

______________/П.В. Иванов/

«___»____________2022 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8

на поставку а/м Камаз КО-560.

1. Наименование поставляемых товаров: специализированный комбинированный автомобиль с коммунальным оборудованием для механизированной профилактической круглогодичной очистки канализационных сетей и ликвидации в них аварийных засоров, а также для  механизированной очистки коллекторов городской канализации от ила и транспортировки его к месту выгрузки.

2. Количество поставляемых товаров: 2 шт.

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставщик производит предпродажную подготовку товара в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.

Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации (или заменяющие их документы).

4.  Место поставки товара: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 35.

5. Условия поставки товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств. Год производства закупаемой автомобильной техники должен быть не ранее 2022 года.

Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений, повреждений салона.

Пробег на момент поставки не должен быть более 1500 км

Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).

Качество и безопасность поставляемых автомобилей должны  соответствовать действующим стандартам и техническим условиям, утвержденным на данный вид автотранспорта,  в соответствии с действующим  российским законодательством.

Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

Поставка Товара до места передачи его Заказчику производится силами и за счет Поставщика. Поставка Товара считается выполненной после подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных  представленной Поставщиком и Акта приема-передачи товара .

Поставляемый Товар должен быть в комплекте, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ.

6. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров:

- Выписка ЭПТС (паспорт транспортного средства);

- заполненную сервисную книжку;

- инструкцию по эксплуатации;

- договор купли-продажи;

- акт-приема передачи;

- товарную накладную и счет-фактуру на автомобиль;

- либо УПД

Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.

7. Требования к гарантии качества: заводская гарантия на шасси составляет: 24 месяца или пробег 80000 тыс. км, что наступит ранее. Заводская гарантия на оборудование 18 месяцев без ограничения пробега

8. Требование к Поставщику: Поставщик должен быть официальным дилером завода изготовителя  по продаже данной техники, либо уполномоченным представителем завода изготовителя  по продаже данной техники

9. Технические характеристики:

|  | Назначение автомобиля: | специализированный комбинированный автомобиль с коммунальным оборудованием для механизированной профилактической круглогодичной очистки канализационных сетей и ликвидации в них аварийных засоров, а также для механизированной очистки коллекторов городской канализации от ила и транспортировки его к месту выгрузки |
| --- | --- | --- |
|  | Год выпуска шасси и оборудования | Не ранее 2022 |
|  | Базовое шасси | КамАЗ-65115 или эквивалент |
|  | Тип кабины | безкапотная |
|  | Колесная формула | 6х4 |
|  | Тип двигателя | четырехтактный дизель с турбонадувом |
|  | Модель двигателя | Камаз или эквивалент |
|  | Экологический класс | не ниже Евро 5 |
|  | Рабочий объем двигателя, куб.см | не более 6700 |
|  | Мощность двигателя, л.с. (кВт) | не менее 292 (215) |
|  | Количество и расположение цилиндров | 6, рядное, |
|  | Коробка передач | механическая |
|  | Рулевое управление | с гидроусилителем |
|  | Технически допустимая максимальная масса, кг | не более 25200 |
|  | Масса в снаряженном состоянии, кг | Не менее 13615 |
|  | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей, начиная с передней оси, кг -на первую -на вторую -на третью | не более 6200 9500 9500 |
|  | Гидросистема машины должна быть смонтирована из металлических трубопроводов и рукавов высокого давления | наличие |
|  | Гидравлический бак с фильтрующими элементами в заливной горловине и в сливной магистрали, с встроенным указателем уровня масла с датчиком температуры. | наличие |
|  | Сливной фильтр со сменным элементом; | наличие |
|  | Гидрораспределитель управления рабочими органами | не менее трех секций |
|  | Предохранительный клапан гидрораспределителя | наличие |
|  | Максимальное давление в гидросистеме | не более 16 МПа |
|  | Пульт управления в кабине машины | наличие |
|  | Дистанционный пульт управления оборотами двигателя, установленный в отсеке | наличие |
|  | Дистанционные пульты в отсеке для управления фиксатором стрелы, клапаном всасывающей трубы, движением цистерны, крышки цистерны и стрелы | наличие |
|  | Электрическая система контроля предельного уровня ила в цистерне | наличие |
|  | Датчик-реле предельного уровня ила в цистерне | наличие |
|  | Плавкие предохранители цепи электрооборудования | наличие |
|  | Переносная фара-прожектор | наличие |
|  | Проблесковый маяк | не менее 2шт. |
|  | Пневмоцилиндры управления стрелой | Не менее двух |
|  | Пневматическое переключение вакуум/давление | Наличие |
|  | Продувка водяной системы и РВД | наличие |
|  | Пневматичекский привод включения КОМ | наличие |
|  | Вместимость иловой цистерны | не менее 6 м3 |
|  | Толщина металла цистерны, мм | Не менее 4 |
|  | Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
|  | Кольца жесткости из швеллера горячекатаного, шт. | Не менее 3 |
|  | Для удобства выгрузки ила внутри цистерны - вварен лист из нержавеющей стали - установлена система гидросмыва | наличие |
|  | Выгрузка цистерны осуществляется с помощью двух гидроцилиндров, установленных по бокам цистерны. | соответствие |
|  | Угол подъема цистерны, не менее, град | 60° |
|  | Сливной фартук | наличие |
|  | Максимальное давление в цистерне | не менее 0,04 МПа |
|  | Предохранительный клапан ограничения давления | наличие |
|  | Задняя крышка цистерны открывается с помощью 2 гидроцилиндров. | соответствие |
|  | Дополнительная фиксация задней крышки с помощью двух винтовых прижимов | наличие |
|  | Уплотняющий резиновый профиль для герметизации в месте соединения крышки и цистерны | наличие |
|  | Три смотровых окна для визуального контроля за уровнем наполнения цистерны на задней крышке цистерны | наличие |
|  | Дополнительный лючок для слива иловой воды | наличие |
|  | Поворотная стрела с всасывающим трубопроводом, установлена в средней части цистерны | наличие |
|  | Максимальный угол поворота стрелы, град | Не менее 240 |
|  | Фиксация стрелы от произвольного поворота | наличие |
|  | Производительность вакуум-насоса | не менее 720 м3/ч |
|  | Привод вакуумного насоса | механический |
|  | Вакуумный насос центробежного типа с системой автоматической смазки, с корпусом, охлаждаемым жидкостью, для эксплуатации в условиях тяжелого режима работы | наличие |
|  | Страна-производитель вакуумного насоса | РФ |
|  | Год выпуска вакуумного насоса | Не ранее 2022 |
|  | защита вакуумного насоса: - первый запорный клапан - технологическая горловина с устройством защиты от попадания влаги в насос (шар из нержавеющей стали с целью защиты от коррозии и повышения герметичности перекрытия трубопровода). - второй запорный клапан – влагоотделитель, с устройством защиты от попадания влаги в насос (шар металлический обрезиненный с целью защиты от коррозии и повышения герметичности перекрытия трубопровода). - Электрический датчик заполнения цистерны (включает звуковой сигнал и световой индикатор в случае полного заполнения цистерны). - фильтр на всасывающей линии вакуумного насоса | наличие |
|  | Глубина очищаемого колодца | до 8 м |
|  | Максимальное разрежение в цистерне | до 0,085 МПа |
|  | Общая длина всасывающих рукавов | не менее 10 м |
|  | Всасывающие рукава 4" с быстроразъемными соединениями: - длиной 3м -2шт, - длиной 2м -1шт. - длиной 2 м - на стреле | Наличие |
|  | БРС импортного производства | Наличие |
|  | Металлический наконечник для увеличения глубины всасывания, длиной 1м | Наличие |
|  | Пластиковые пеналы для всасывающих рукавов, не менее, шт. | 3 |
|  | Сечение стыковочного узла всасывающего рукава и цистерны | не менее 100 мм |
|  | Температурный режим работы вакуумной системы | от -200С до +400С |
|  | Водяная система и каналопромывочное оборудование: баки для воды по бокам цистерны, насос высокого давления, барабан с РВД, пистолет размывочный, насадки | наличие |
|  | Вместимость баков для чистой воды | не менее 5 м3 |
|  | Толщина металла водяных баков, мм | Не менее 4 |
|  | Материал баков | Сталь 09Г2С |
|  | Наличие волнорезов в каждом баке, шт. | Не менее 3 |
|  | Кран для заправки водой на каждом баке | ДУ 50 с БРС |
|  | Визуальный контроль уровня воды в баках | наличие |
|  | Раздельная система промывки внутренней полости правого и левого водяных баков | наличие |
|  | Отапливаемый технологический отсек за кабиной для установки водяного и вакуумного насосов, и барабанов с РВД | наличие |
|  | Объем технологического отсека, м³ | Не менее 5,5 |
|  | Отопительная установка для обогрева отсека мощностью 5,5кВт | наличие |
|  | Производительность насоса высокого давления | не менее 12,7 м3/ч |
|  | Максимальное давление воды | до 16 МПа |
|  | Барабан с гидравлическим приводом, с рукавом высокого давления диаметром 8мм и длиной 100,0 м | наличие |
|  | Механический шлангоукладчик РВД на барабане | Наличие |
|  | Выносная рамка с направляющим роликом | Наличие |
|  | Комплект размывочных головок уложен в упаковочный ящик | не менее трех шт |
|  | Место хранения комплекта размывочных головок | Отсек (или инструментальный ящик) |
|  | Максимальный диаметр очищаемых труб | до 1000 мм |
|  | Минимальный диаметр очищаемых труб | от 100 мм |
|  | Температурный режим работы | от -200С до +400С |
|  | Малый барабан с рукавом высокого давления диаметром 1/2" и длиной 15 м | наличие |
|  | Размывочный пистолет | наличие |
|  | Водо-жидкостный эжектор для перекачивания с глубины 12 м | наличие |
|  | Блок колодезный | наличие |
|  | Блок направляющий | наличие |
|  | Пульт управления в технологическом отсеке | наличие |
|  | Ящик для инструментов и принадлежностей в задней части цистерны | наличие |
|  | Габариты ящика, мм | Не менее 2460х520х580 |
|  | Габариты комбинированной машины (ДхШхВ), мм | Не более 8400х2500х3500 |
|  | Срок предоставления гарантии качества | Не менее 18 месяцев |
|  | Наличие сертифицированного производителем оборудования сервисного центра | В радиусе не более 100 км от места поставки автомобиля |