|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: Кирпичное здание ГКНС КОС ул. Аникина, Усольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ: Капитальный ремонт кровли кирпичного здания ГКНС КОС ул. Аникина, Усольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол объёмов. | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий из руберойдных материалов (12,540х12,0м) + (6,0х12,0м) | м2 | 223 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка плитного утеплителя | м2 | 223 |  |  |  |  |
| 3 | Разборка верхнего ряда кирпичного карниза | мп | 62,0 |  |  |  |  |
| 4 | Установка мауэрлата по периметру (брус 150х150мм) L=50,16+24,0м | мп/ м3 | 74,16/1,67 |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж стоек (брус 150х150мм) L=1,2м 40шт | м3 | 1,08 |  |  |  |  |
| 6 | Установка конькового бруса (150х150мм) L=12,54+6,0м | м3 | 0,44 |  |  |  |  |
| 7 | Установка деревянных стропил (50х150мм) с шагом 1,0м L=6,12м | м3 | 1,82 |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж затяжек (доска 50х150мм) L=12,0м 20шт | м3 | 1,8 |  |  |  |  |
| 9 | Мотаж кобылок (доска 50х150мм) L=1,0м 48шт | м3 | 0,36 |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж обрешетки (доска 50х50мм) с шагом 300мм (48 досок) | м3 | 2,3 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство пароизоляции прокладочной | м2 | 227 |  |  |  |  |
| 12 | Устройство контррейки (доска 30х50мм) с шагом 1,0м L=6,120м | м3 | 0,37 |  |  |  |  |
| 13 | Устройство утеплителя из пенополистерольных плит толщиной 100мм | м2 | 227 |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж профлиста оцинкованного С21-1000-0,07 | м2 | 227 |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж конькового элемента | м2 | 0,6 |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж снегозадержателя | мп | 38,0 |  |  |  |  |
| 17 | Обшивка фронтона (доска 50х150мм) | м2 | 0,36х2=0,72 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство утеплителя на фронтон из пенополистерольных плит | м2 | 0,72 |  |  |  |  |
| 19 | Устройство карнизной планки (доска 50х150мм) | м3 | 0,15 |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж ветровой доски | м3 | 0,18 |  |  |  |  |
| 21 | Покраска ВД составом потолка с расчисткой более 35% | м2 | 15,0 |  |  |  |  |
| 22 | Покраска ВД составом внутренних стен с расчисткой более 35% | м2 | 15,0 |  |  |  |  |
| 23 | Вывоз мусора | т | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32.0 |  |