| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: Здание насосной станции №3 в/з Извер (инв. №10075), район д. Троицк, Пермского края |  |  |  |  |
| Наименование работ: Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий кровли из рубероидных материалов в 3 слоя | м2 | 16,0 |  |
| 2 | Увеличение отверстия в ж/б плите толщ. 200 мм (долбление бетона с резкой арматуры) | м3 | 0,3 |  |
| 3 | Выравнивание монтажного проема в бетонной плите бетоном М 200 | м2 | 0,5 |  |
| 4 | Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 30 мм | м2 | 16,0 |  |
| 5 | Устройство горловины из кирпича толщ. 380 мм | м2 | 1,5 |  |
| 6 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм | м2 | 16,0 |  |
| 7 | Устройство примыканий (выкружка) из цементно-песчаного раствора вокруг горловины стакана | м2 | 0,7 |  |
| 8 | Огрунтовка оснований битумной эмульсией за 1 раз | м2 | 16,0 |  |
| 9 | Устройство примыканий вокруг горловины стакана из наплавляемого материала «Техноэласт» в 2 слоя выс. до 600 мм | м2 | 2,5 |  |
| 10 | Устройство примыканий к дефлектору из наплавляемого материала «Техноэласт» в 2 слоя выс. до 600 мм | м2 | 1,0 |  |
| 11 | Устройство кровли из наплавляемого материала «Техноэласт» в 2 слоя | м2 | 16,0 |  |
| 12 | Устройство отливов из оцинкованной стали шир. 0,4 м | мп | 16,0 |  |
| 13 | Изготовление и устройство 2х деревянных щитов из доски толщ. 50 мм размером 1,5х1,5 м | м3 | 0,225 |  |
| 14 | Обработка огнезащитным средством деревянных конструкций Аттик | м2 | 9,0 |  |
| 15 | Утепление деревянного щита минеральной ватой толщ. 100 мм | м2 | 2,25 |  |
| 16 | Разборка покрытий козырька из рубероидных материалов в 3 слоя | м2 | 1,0 |  |
| 17 | Огрунтовка оснований козырька битумной эмульсией за 1 раз | м2 | 1,0 |  |
| 18 | Устройство примыканий козырька к стене из наплавляемого материала «Техноэласт» в 2 слоя | м2 | 0,6 |  |
| 19 | Устройство покрытий козырька из наплавляемого материала «Техноэласт» в 2 слоя | м2 | 1,0 |  |
| 20 | Покраска потолка ВД составом с расчисткой более 35% | м2 | 8,5 |  |
| 21 | Покраска стен ВД составом с расчисткой более 35% | м2 | 31,2 |  |
| 22 | Покраска окна без подоконника краской ПФ-115 за 2 раза с 2 сторон с расчисткой более 35% (1,5х1,4) | м2 | 2,1 |  |
| 23 | Покраска откосов окна шир. 250 мм ВД составом с расчисткой более 35% | м2 | 1,5 |  |
| 24 | Покраска деревянной двери краской ПФ-115 за 2 раза с 2 сторон с расчисткой более 35% (2,1х0,8) | м2 | 1,7 |  |
| 25 | Покраска металлической двери краской ПФ-115 за 2 раза с 2 сторон с расчисткой более 35% (2,1х0,8) | м2 | 1,7 |  |
| 26 | Покраска бетонного пола краской ПФ-115 за 2 раза с расчисткой более 35% | м2 | 8,5 |  |
| 27 | Ремонт бетонной отмостки толщ. 70 мм, шириной 800 мм | мп | 20,0 |  |
| 28 | Вывоз мусора | т | 0,5 |  |