| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №4_ПКС-ВК_2023 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000021 |

Наименование МТР: Экскаватор полноповоротный колесный с виброплитой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/ Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Максимальная мощность, не менее | кВт | 90 |
|  | Сертификация кабины ROPS/FOPS | да/нет | да |
|  | Быстросъем (Quick coupler) | механический/ гидравлический | Гидравлический |
|  | Тип гидрораспределителя |  | 11-золотниковый |
|  | Габаритные размеры ТС в дорожном положении |  |  |
|  | Длина, не более | мм | 8800 |
|  | Ширина, не более | мм | 2500 |
|  | Высота по рабочему оборудованию, не более | мм | 3100 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 330 |
|  | Рабочие характеристики |  |  |
|  | Тип рабочего оборудования |  | монострела |
|  | Глубина копания, не менее | м | 5,8 |
|  | Радиус копания, не менее | м | 8,7 |
|  | Высота выгрузки, не менее | м | 6,4 |
|  | Аутригеры задние | да/нет | Да |
|  | Ковш |  |  |
|  | Объем ковша, не менее | м3 | 0,82 |
|  | Сменные зубья | да/нет | Да |
|  | Сменная режущая пластина | да/нет | Да |
|  | Подъемная проушина | да/нет | Да |
|  | Отвал |  |  |
|  | Наличие | да/нет | Да |
|  | Ширина, не менее | м | 2500 |
|  | Высота поднятия над уровнем земли, не менее | м | 0,35 |
|  | Глубина копания ниже уровня земли, не менее | м | 0,15 |
|  | Дополнительное навесное оборудование |  |  |
|  | Виброплита | да/нет (технические характеристики) | Да. - Усилие трамбования – не менее 9 т.; - Частота колебаний, не менее – 2100 имп/мин; - Габаритные размеры плиты, не менее: Длина – 750 мм. Ширина – 1100 мм. - Объем трамбования, не менее – 0,80 м3; - Рабочее давление, не менее: 110-200 атм. Комплектация: переходная плита – наличие; Комплект РВД – наличие; Инструкция по эксплуатации (на русском языке) – наличие. |
|  | Дополнительная комплектация |  |  |
|  | Крепление номерного знака с подсветкой | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | нет |
|  | Автономный отопитель в салоне | да/нет | да (радиатор отопителя) |
|  | Кондиционер | да/нет | да |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Переднее и заднее рабочее освещение | да/нет | да |
|  | Отсек для инструментов | да/нет | да |
|  | Чехол на сидение | да/нет | да |
|  | Резиновые коврики в кабину | да/нет | да |
|  | Электрический топливозаправочный насос от бортовой сети | да/нет | да |
|  | Проблесковый маячок | да/нет | да |
|  | Камера заднего вида | да/нет | да |
|  | Автомагнитола | да/нет | да |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Гарантия, не менее | лет (моточасов) | 2/3000 |
|  | Межсервисный интервал, не менее | моточасов | 250 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | Петрозаводск |
|  | Наличие авторизованного сервисного центра по гарантийному техобслуживанию ТС | город/область | Петрозаводск |
|  | Наличие авторизованного сервисного центра по гарантийному техобслуживанию ДВС | город/область | Петрозаводск |
|  | Наличие авторизованного (официального) поставщика запасных частей на все узлы и агрегаты приобретаемого ТС | город/область | Петрозаводск |
|  | Комплект необходимой документации для регистрации в Гостехнадзоре |  | Наличие |

| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | rpankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО “ПКС-Водоканал» Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |