| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №5 ПКС-ВК_2023 | Код МТР в ЕНС РКС: | 3Б000010 |

Наименование МТР: Машина илососная на базе КамАЗ 65115 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики шасси |  |  |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/ Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
|  | Максимальная мощность, не менее | л.с. | 290 |
|  | Колесная формула |  | 6х4 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 2+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Марка КПП | КАМАЗ/ZF | ZF |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | ABS |
|  | Габаритные размеры ТС |  |  |
|  | Длина, не более | мм | 8500 |
|  | Ширина, не более | мм | 2550 |
|  | Высота, не более | мм | 3600 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 280 |
|  | Технические характеристики цистерны для ила |  |  |
|  | Вместимость цистерны, не менее/не более | м3 | 10-10,5 |
|  | Гидравлический подъем цистерны | да/нет | да |
|  | Гидравлическое открывание дна | да/нет | да |
|  | Лист нержавеющей стали на дне | да/нет | да |
|  | Сигнально-предохранительное устройство заполнения цистерны | да/нет | да |
|  | Приёмный лючок | да/нет | да |
|  | Кран управления с трубопроводом | да/нет | да |
|  | Клапан ограничения давления | да/нет | да |
|  | Окно измерения уровня | да/нет | да |
|  | Освещение рабочей зоны | да/нет | да |
|  | Технические характеристики емкости для воды |  |  |
|  | Наличие | да/нет | Да |
|  | Вместимость, не менее/не более | м3 | 1,5/1,6 |
|  | Материала |  | Нержавеющая сталь |
|  | Возможность заправки от пожарного гидранта | да/нет | Да |
|  | Технические характеристики вакуумного насоса |  |  |
|  | Наличие | да/нет | да |
|  | Привод насоса | КОМ/ДОМ/ Гидросистема/ Карданный вал | Гидросистема/Карданный вал |
|  | Производительность, не менее | м3/ч | 720 |
|  | Глубина очищаемой емкости, не менее | м | 8 |
|  | Максимальное разряжение в цистерне, не менее | Мпа | 0,08 |
|  | Освещение насосной группы | да/нет | да |
|  | Технические характеристики гидроразмыва |  |  |
|  | Наличие насоса | да/нет | да |
|  | Привод насоса | КОМ/ДОМ/ Гидросистема/ Карданный вал | гидросистема |
|  | Производительность насоса, не менее | м3/ч | 2,85 |
|  | Рукав высокого давления (РВД) | да/нет | да |
|  | Длина РВД, не менее | м | 10 |
|  | Барабан для РВД | Инерционный/ гидравлический | Наличие. На инерционной катушке |
|  | Технические характеристики всасывающей стрелы |  |  |
|  | Наличие | да/нет | да |
|  | Ручной поворот | да/нет | да |
|  | Гидравлический подъем | да/нет | да |
|  | Управление с дистанционного пульта | да/нет | да |
|  | Технические характеристики всасывающего рукава |  |  |
|  | Наличие | да/нет | да |
|  | Температура эксплуатации, до | оС | -40 |
|  | Диаметр, не менее | мм | 100 |
|  | Материал |  | ПВХ, маслобензостойкий |
|  | Длина одного рукава, не менее | м | 3 |
|  | Количество, не менее | шт. | 4 |
|  | Переходные муфты, не менее | шт. | 3 |
|  | Наличие пеналов с обоих сторон цистерны | да/нет | да |
|  | Цвет кабины |  | белый или оранжевый |
|  | Дополнительная комплектация |  |  |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Запасное колесо | да/нет | да |
|  | Домкрат, не менее | т | 25 |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Отсек (ящик) для инструментов | да/нет | да |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | да/нет | да |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Комплект зимних шин на дисках | да/нет | нет |
|  | Параметры зимних шин |  | - |
|  | Автомобильные чехлы на сиденья | да/нет | да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками и автомагнитолой | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | нет |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Гарантия на шасси, не менее | лет (км) | 2 (100 000). Что наступит раньше |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км (моточасы) | 15000 ( 250 ) |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | Республика Карелия, г. Петрозаводск |
|  | Наличие сервисного центра Камаз | город/область | Республика Карелия, г. Петрозаводск. |
|  | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | РФ |
|  | Обучение Поставщиком за свой счет работников Заказчика работе на вакуумном илососном оборудовании в течении одной рабочей смены 8 часов в городе поставки п.11.3. | Дата обучения | В течении 3-х рабочих дней после поставки до подписания акта приема-передачи |

| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | r.pankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО “ПКС-Водоканал» Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |