| Заказчик: | АО ПКС-Тепловые сети | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №1_ПКС-ТС_2023 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ000033 |

Наименование МТР: Самосвал на базе КамАЗ 65115 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики шасси |  |  |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/ Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
|  | Максимальная мощность, не менее | л.с. | 290 |
|  | Колесная формула |  | 6х4 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 2+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Марка КПП | КАМАЗ/ZF | ZF |
|  | Грузоподъемность, не менее | тн | 15 |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | ABS |
|  | Габаритные размеры ТС |  |  |
|  | Длина, не более | мм | 7000 |
|  | Ширина, не более | мм | 2550 |
|  | Высота, не более | мм | 3000 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 280 |
|  | Технические характеристики самосвальной платформы |  |  |
|  | Длина, не менее | мм | 4000 |
|  | Ширина, не менее | мм | 2200 |
|  | Высота, не менее | мм | 1100 |
|  | Объем платформы, не менее | м3 | 10 |
|  | Тент | да/нет | Да |
|  | Разгрузка |  | односторонняя, назад |
|  | Управление платформой с помощью клавиши на панели приборов | да/нет | да |
|  | Защита кабины (козырек платформы) | да/нет | да |
|  | Подогрев платформы выхлопными газами двигателя автомобиля | да/нет | да |
|  | Цвет кабины |  | Белый или оранжевый |
|  | Дополнительная комплектация |  |  |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Цифровой тахограф (установленный и подключенный) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Запасное колесо | да/нет | да |
|  | Домкрат, не менее | т | 25 |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Фара рабочего освещения задняя (наружная), не менее | шт. | 1 |
|  | Отсек для инструментов | да/нет | да |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | да/нет | да |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Комплект зимних шин на дисках | да/нет | Нет |
|  | Параметры зимних шин |  | Нет |
|  | Автомобильные чехлы на сиденья | да/нет | да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | Да, 5 Квт |
|  | Штатная автомагнитола | да/нет | да |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Гарантия, не менее | лет (км) | 2 (100 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 15000 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | Петрозаводск |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | Петрозаводск |
|  | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | РФ |

| ФИО Ответственного: | Фонин А.С. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | 8(8142)707284 |
| Электронный адрес: | a.fonin@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |