| Заказчик: | АО ПКС-Тепловые сети | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №2_ПКС-ТС_2023 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ000033 |

Наименование МТР: Автомобиль грузовой с фургоном на шасси ГАЗель Next или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики шасси |  |  |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/ Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
|  | Максимальная мощность, не менее | л.с. | 145 |
|  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 6+1 |
|  | Полная масса, не более | т | 3500 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | ABS |
|  | Габаритные размеры ТС |  |  |
|  | Длина, не более | мм | 6710 |
|  | Ширина, не более | мм | 2100 |
|  | Высота, не более | мм | 2175 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 170 |
|  | Технические характеристики фургона |  |  |
|  | Тип |  | каркасный |
|  | Форма |  | прямоугольная |
|  | Габариты фургона (ДхШхВ), не менее | мм. | 3050x2050x1955 |
|  | Материал каркаса |  | Сталь |
|  | Материал и толщина наружных стенок, крыши и пола фургона |  | Стены, крыша: плакированный металл белого цвета толщиной не менее 0.5мм.; Пол: транспортная фанера толщиной не менее 18мм |
|  | Обрамление фургона |  | Да |
|  | Утепление фургона и внутренней перегородки (наличие, толщина, плотность) | да/нет | Нет |
|  | Основание фургона (надрамник) |  | Да |
|  | Крепление фургона на шасси |  | Стремянки |
|  | Антистатическая полоса (цепь) для кузова (наличие и требования) | да/нет | Нет |
|  | Дверь боковая | да/нет | Нет |
|  | Параметры двери |  | - |
|  | Двери задние | да/нет | да, распашные |
|  | Угол открывания задних дверей, не менее | град. | 270 |
|  | Элементы фиксации к обшивке фургона | да/нет | да |
|  | Тип замка |  | Штанговые запоры из оцинкованной стали с дельтовидными ручками с блокировкой навесным замком 2 шт.; навесной замок с 3-мя ключами |
|  | Лестница | да/нет | да, выдвижная |
|  | Ступени лестницы |  | покрыты рифленым алюминием |
|  | Поручни для подъема по лестнице | да/нет | да |
|  | Отсек для пассажиров | да/нет | Нет |
|  | Технологический отсек | да/нет | да |
|  | Внутренняя обшивка отсека | да | Да. Транспортная фанера толщиной не менее 9 мм. на высоту не менее 1500 мм. по кругу. |
|  | Пол отсека |  | Транспортная фанера толщиной не менее 18мм |
|  | Вентиляционные клапаны (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Ящик с крышкой для инструмента (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Автономный отопитель (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Освещение (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Огнетушитель (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Такелажные кольца (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Стеллаж (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Газовый пост | да/нет | Нет |
|  | Технические требования к газовому посту |  | Нет |
|  | Заземление (наличие и технические требования) | да/нет | Нет |
|  | Дополнительные технические характеристики фургона |  |  |
|  | Дополнительное производственное оборудование и его характеристики |  |  |
|  | Цвет кабины и фургона |  | белый |
|  | Дополнительная комплектация |  |  |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Запасное колесо | да/нет | да |
|  | Домкрат, не менее | т | 12 |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Отсек для инструментов | да/нет | да, снаружи фургона |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | да/нет | да |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Комплект зимних шипованных шин на дисках | да/нет | Да |
|  | Параметры зимних шин |  | 195/75R16C |
|  | Автомобильные чехлы на все сиденья | да/нет | да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками и автомагнитола | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | Да 5 Kw |
|  | Проблесковый маячок желтого цвета на кабину | да/нет | Нет |
|  | Проблесковая сигнализация желтого цвета сзади фургона | да/нет | Нет |
|  | Лопата штыковая, не менее | шт | Нет |
|  | Лопата совковая, не менее | шт | Нет |
|  | На левой задней двери снаружи – знак 4.2.2. Объезд препятствия слева | да/нет | Нет |
|  | На правой задней двери - знак 1.25 Дорожные работы (временный) | да/нет | Нет |
|  | Универсальное сцепное устройство (шар плюс замок) с электрическим выводом | да/нет | да |
|  | Металлическая защита двигателя | да/нет | да |
|  | Светоотражающие ленты по низу и верхним углам фургона: по бокам оранжевого цвета, сзади красного цвета. | да/нет | да |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Гарантия, не менее | лет (км) | 3 (150 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 20000 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | Петрозаводск |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | Петрозаводск |
|  | Комплект необходимой документации для постановки на учет в органах ГИБДД |  | Наличие |
|  | Руководство по эксплуатации |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | РФ |

| ФИО Ответственного: | Фонин А.С. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | 8(8142)707284 |
| Электронный адрес: | a.fonin@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |