Исходные данные для обследования ГОС

1. Почасовая запись прихода сточных вод на ОСК за возможно большее количество дней - 1823 м.куб/час (среднее за 2,5 года);

2.	Суточная производительность ОСК по сточной воде за период не менее 2 лет - 43741 м.куб/сут (среднее за 2,5 года);

3.	Химический анализ входящих, осветлённых и выходящих из ОСК сточных вод (за 2 года) - в скан-приложениях;

4.	Температура сточных вод по месяцам - в скан-приложениях;

5.	Затраты сжатого воздуха, не связанные с аэрацией в аэротенках (преаэраторы, эрлифты, барботаж и т.д.).....................................................;

6.	Объективные данные о текущем потреблении электроэнергии воздуходувками (данные счетчиков)............................................................;

7.	Рабочее давление в воздуховоде (по манометру) - 0,5 кг/см.кв.;

8.	Тип, количество, и режимы работы имеющихся воздуходувок - тип Т-80-1,6м1-01, 6 агрегатов, режим работы - круглосуточный (2 агрегата работают одновременно) ;

9.	Глубина аэротенков строительная и по уровню жидкости..................;

10.	Схема воздуховодов с диаметрами - в скан-приложении;

11.	Технологические схемы очистки по очередям (текущие и с учетом планирующейся реконструкции: аэротенки-нитрификаторы, нитри-денитрификаторы, дефосфотаторы и т.д.).........................................