| Заказчик: | Самарские КС | Группа материалов: | Серверное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР**: Сервер Dell PowerEdge R620/2хXeonE5-2637v2/RDIMM192Gb/2xSD2Gb/PERC H310/DVD-RW/2x750W/5720 QP 1Gb/X520 DP 10Gb DA/SFP+/iDRAC7 Enterprise

| № п/п | Наименование | Требования заказчика | Кол-во | Примечание (дополнительные требования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕРВЕР DELL в составе: |  | 3 шт |  |
| 1.1 | Процессор* (модель, частота) | Intel Xeon E5-2637v2 3.5GHz, 15M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 4C, 130W, Max Mem 1866MHz [338-BDBO] | 2 |  |
| 1.2 | Общий объем или модули оперативной памяти* | Модуль памяти RDIMM емкостью 16 Гбайт, 1 600 МГц, низковольтный, двухбанковый, ширина канала данных x4 [370-AAGI] | 12 |  |
| 1.3 | Жесткие диски (объем*, интерфейс*, Krpm*) | 2Гбайт Карта SD, внутренняя, без гипервизора [385-11128] | 2 |  |
| 1.4 | RAID контроллер (модель) | PERC H310 встроенный RAID контроллер [405-12068] | 1 |  |
|  |  | Внутренний Dual SD модуль [385-11225] | 1 |  |
| 1.5 | Сетевые интерфейсы (модель сетевой карты) | Серверный адаптер Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ серверный Адаптер [540-11063] | 1 |  |
|  |  | Сетевая карта Broadcom 5720 QP 1Gb Daughter сетевая Карта [540-11046] | 1 |  |
| 1.6 | Оптический накопитель (если необходим) | Оптический привод: DVD+/-RW, SATA, внутренний [429-16362] | 1 |  |
| 1.7 | Корпус (Rack или Tower) | Размер: Rack 1U | 1 |  |
| 1.8 | Модуль удаленного управления | iDRAC7 Enterprise [528-10006] | 1 |  |
| 1.9 | Блок питания | Двойной, Горячей замены, дополнительный источник питания (1+1), 750W | 1 |  |
| 1.10 | Доп. Опции | Безель - Шасси для 4/8 дисков [350-11089] | 1 |  |
|  |  | Подвижные, готовые направляющие для стойки с кронштейнами для прокладки кабелей [770-11603] | 1 |  |
|  |  | 2м Кабель питания для стойки C13/C14 12A [450-12466] | 2 |  |
|  |  | 3 года поддержка ProSupport и обслуживание на след. раб. день на месте установки обор. (только для разв. стран) [710-32572] | 1 |  |
| 2 | ЗИП |  | 1 шт |  |
| 2.1 | Запасные диски (ЗИП) ) (в случае отсутствия сформированного резерва используемых моделей HDD) | Горячей замены, дополнительный источник питания, 750W | 2 |  |
| 3 | КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ |  |  |  |
| 3.1 | Источник бесперебойного питания (необязательно) |  |  |  |
| 3.2 | Предустановленная операционная система (необязательно) |  |  |  |
| 4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Планируемое использование/роли | Host ESXi 5 |  |  |

| ФИО Ответственного: | Алексеев С.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ОСАиТП |
| Телефон / Факс: | 35-504, +7-917-014-6770 |
| Электронный адрес: | salekseev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО, должность: |  |
| Подпись: |  |