| Заказчик: | АО "ПКС-Водоканал" | Группа материалов: | Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000384 |

- Наименование МТР: Агрегат насосный центробежный тип Д Q=700 м3/час, Н=40 м, 1500 об/мин. ГОСТ 27.003-90

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| 1.1 | Подача (номин.) | м3/час | 700 |  |
| 1.2 | Напор | м | 40 |  |
| 1.3 | Мощность потребляемая насосом | кВт | 106 |  |
| 1.4 | Частота вращения | об/мин | 1500 |  |
| 1.5 | Тип конструкции насоса |  | двухстороннего входа |  |
| 1.6 | Исполнение по монтажу |  | горизонтальный |  |
| 1.7 | Перекачиваемая среда |  | вода со взвешенными веществами не со- держащая твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм, химически активные среды |  |
| 1.8 | Тип уплотнения вала |  | двойной сальник |  |
| 1.9 | Исполнение по материалу проточной части |  | серый чугун |  |
| 1.10 | Индекс исполнения |  | предназначен для эксплуатации в не взрыво -и пожароопасных производствах |  |
| 1.11 | Габариты агрегата | мм | 2415х880х1050 |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |
| 2,1 | Насос+рама+двигатель | шт. | 1 |  |
| 2,2 | Ответные фланцы (плоские) с крепежом и заглушками | шт | 2 |  |
| Должность, ФИО инициатора закупки: |  | Ведущий специалист Службы технологии Участок ВОС АО «ПКС-Водоканал» Качамин Ю.М. |  |  |
| Телефон, электронный адрес |  | +7 (8142) 78-43-11 y.kachamin@rks.karelia.ru |  |  |
| Подпись: |  |  |  |  |
| Директор технического департамента: |  |  |  |  |
| Подпись: |  |  |  |  |