| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование механическое Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 7 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Консольный сточно массный насос (Для замены вышедшего из строя насоса. В результате долгой эксплуатации  выработал свой технический ресурс, имеет сильный износ  корпуса насоса, рабочего колеса)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Подача | м3/ч | 50 |
| 1.2 | Напор | м | 20 |
| 1.3 | Тип уплотнения вала |  | Двойной сальник |
| 1.4 | Максимальная плотность перекачиваемой жидкости не более | кг/м3 | 1050 |
| 1.5 | Максимальный размер твердых включений | % | 15 |
| 1.6 | Перекачиваемая среда |  | Сточные массы |
| 1.7 | Крупность включения в перекачиваемой среде до | мм | 5 |
| 1.8 | Вариант монтажа насоса |  | рама |
| 1.9 | Наружный диаметр всас. патрубка | мм | 100 |
| 1.10 | Наружный диаметр напор. патрубка | мм | 65 |
| 1.11 | Корпус проточной части |  | Серый чугун |
| 2 | Эксплуатационные параметры |  |  |
| 2.1 | Назначенный срок службы (не менее) | лет | 10 |
| 2.2 | Климатическое исполнение и категория размещения эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  | У-2 |
| 3 | Параметры электрооборудования |  |  |
| 3.1 | Электродвигатель | Тип | АИР132S4 |
| 3.2 | Мощность | кВт | 7,5 |
| 3.3 | Частота | Гц | 50 |
| 3.4 | Частота вращения | Обр./мин | 1450 |
| 3.5 | Соединение эл. двигатель/насос | Тип | муфта |
| 3,6 | Напряжение | В | 380 |
| 3.7 | Страна производства эл. двигателя |  | Россия |
| 4 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 4.1 | Насос | шт. | 1 |
| 4.2 | Паспорт | шт. | 1 |
| 4.3 | Электродвигатель | Шт. | 1 |
| 4.4 | Муфта соединительная | Шт. | 1 |

| ФИО ответственного: | Елагин А.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник службы главного механика |
| Телефон / Факс: | (4752)700700 доб.6600 |
| Электронный адрес: | ElaginAV@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |