| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Насосы и насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: ЕВ000004 |  |

Наименование МТР: Насосный агрегат Гном 100-25, дренажный погружной моноблочный для грязной воды, мощность дв. - 11кВт.

| № | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1.1 | Подача | м3/ч | 100 |
| 1.1.2 | Напор | м | 25 |
| 1.1.3 | Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) | м | 7 |
| 1.2. | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |
| 1.2.1 | Наименование перекачиваемой среды | Сточная жидкость |  |
| 1.2.2 | Содержание твердых частиц: |  |  |
| 1.2.3 | Объемная концентрация | % | Не выше 1 |
| 1.2.4 | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм | Не более 5 |
| 1.2.5 | Рабочая температура, tp | 0С | 0-40 |
| 1.2.6 | Вязкость (кинематическая) при tp | сСт (мм2/с) | До1*10 -6 |
| 1.2.7 | Плотность при tp | кг/м3 | Не более 1050 |
| 1.3 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |  |  |
| 1.3.1 | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  | Ухл4 |
| 1.3.2 | Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды | да/нет | Нет |
| 1.4 | ПРИВОД |  |  |
| 1.4.1 | Напряжение, количество фаз |  | 380; 4 |
| 1.4.2 | Частота сети |  | 50 |

| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 года |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 3 лет |

| ФИО Ответственного: | Агафонов С.М. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка №2 ЦКНС |
| Телефон / Факс: | 8 (919) 806 63 49 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |