| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Производственно - технического департамента ОАО «РКС-Менеджмент» ____________________ С.А. Гордеев ____________________ 2014 год | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора - Технический директор ОАО «Кировские коммунальные системы» ________________В.Ю. Карасев ____________________2014год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

прокладка сети водопровода по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале: ул. Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева в г. Кирове. Труба – ВЧШГ Ду300 ТУ 1461-03750254094-2004. Диаметр труб водопровода – 300 мм. Протяженность – 821,5 м.

ККС – 2014 – ХВ – ИП – 6.1.5.5 - 34

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ОАО «Кировские коммунальные системы». Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21. Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21. Р/сч № 40702810827320004913 в Отделении №8612 Сбербанка России г. Киров. ИНН/КПП 4345230965/434501001 БИК043304609 Электронный адрес: secr@kcs.kirov.ru. |
| 2. Основание для проведения работ | ИП 2014 ОАО «Кировские коммунальные системы». Проектно –сметная документация, выполненная ОАО «Кировводпроект». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Прокладка сети водопровода по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале: ул. Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева в г. Кирове. Труба – ВЧШГ Ду300 ТУ 1461-03750254094-2004. Диаметр труб водопровода – 300 мм. Протяженность – 821,5 м. |
| 4. Источник финансирования | Тариф (программа подключения к сети водоснабжения). |
| 5. Цель и назначение работ | Повышение пропускной способности существующей сети водопровода, повышение надежности обеспечения водоснабжения населения города, путем соединения 7 и 3 водоводов (прокладываемый водопровод выполняет роль перемычки между водоводами). |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Сеть водопровода из труб – ВЧШГ Ду300 ТУ 1461-03750254094-2004, протяженность – 821,5 м. Глубина заложения трубопровода – 2,15-3,81 м. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно. |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых заказчиком | ОАО «Кировские коммунальные системы» производит согласование по отключению водопровода с Администрацией города с оповещением через СМИ, перед началом работ отключает необходимый участок водопровода с переключением зон. Предоставляет подрядчику план сетей водопровода, согласованный с владельцами инженерных коммуникаций и земельных участков. Предоставляет подрядчику разрешение на строительство объекта. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Производство строительно -монтажных работ по прокладке линейной водопроводной сети по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева из труб – ВЧШГ Ду300 ТУ 1461-03750254094-2004, протяженность – 821,5 м. Глубина заложения трубопровода – 2,15-3,81 м. Способ производства работ на линии водопровода: закрытым способом с устройством приямков. Переходы под автодорогами прокладывать методом ГНБ. При пересечении прокладываемого водопровода с подземными сетями канализации, расположенными выше трассы водопровода, предусмотреть прокладку водопровода в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ 110 SDR21 500х23,9 мм. В местах пересечения прокладываемой сетью водопровода существующих кабелей связи, необходимо произвести защиту кабеля от повреждений футляром из полиэтиленовых полутруб Ду110 мм, длиной 6м, соединенных при помощи хомутов из проволоки. В местах поворота трубопровода установить бетонные упоры. Общие требования к колодцам: в колодцах и камерах использовать стандартные фасонные части из ВЧШГ с ВЦПП; соединение чугунного трубопровода с запорно-регулирующей арматуры или стальным трубопроводом выполнить с помощью ПФРК соответствующего диаметра; соединить запорную арматуру новым чугунным трубопроводом и фланцами соответствующего диаметра маркой стали не ниже Ст.10-20; обустроить камеру либо колодец в соответствии с нормативными документами, постоянными железными подмостями и лестницей (без отключения водопровода и потребителей);окрасить все металлические части камер либо колодцев, в том числе трубопроводы в два слоя, в т.ч. 1-й слой грунтовкой по металлу. В состав работ входит (обозначение камер и колодцев согласно проектной – документации): Монтаж камеры К1 из ж/б изделий размером 3700х2800х4260 м, ж/б дном, ж/б плитой перекрытия на два люка, чугунными люками, в ней установить фланцевый дисковый поворотный затвор с редуктором «Гранвэл» Py-10 кг/см², Ду-300мм – 1 шт.; Монтаж колодца К2 из ж/б изделий размером Ду2000 мм, ж/б дном, ж/б плитой перекрытия на один люк, чугунный люк тип «Т», в нем установить дисковый поворотный затвор с редуктором «Гранвэл» Py-1,6МПа Ду-100мм - 1шт. Предусмотреть устройство мокрого колодца из К2 Ду1000 мм. Монтаж колодца К4 из ж/б изделий, размером Ду2000 мм, ж/б дном, ж/б плитой перекрытия на один люк, чугунный люк тип «Т», в нем установить дисковый поворотный затвор с редуктором «Гранвэл» Py-10 кг/см², Ду-300мм – 1 шт.; воздушный клапан марки КАТ51 – 1шт. Монтаж камеры К3 из ж/б изделий размером 3700х2800х2500 м, ж/б дном, ж/б плитой перекрытия на два люка, чугунными люками, в ней установить : фланцевый дисковый поворотный затвор с редуктором «Гранвэл» Py-1,6 МПа, Ду-300мм – 3 шт., дисковый поворотный затвор с редуктором «Гранвэл» Py-1,6 МПа, Ду-100мм–1шт., воздушный клапан марки КАТ51 – 1шт. Предусмотреть устройство мокрого колодца из камеры №3 Ду1000 мм. Установить регулятор давления для обеспечения минимально необходимого давления в сети. До начала производства работ разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ. Выполнить благоустройство (с предъявлением работ МКУ «ДДХ» и Администрации г. Кирова соответствующего района) места выполнения работ (объемы проведения работ по благоустройству уточняются по факту выполненных работ): Снос зеленых насаждений Заказчик оплачивает по факту выполненных работ на основании акта оценки зеленых насаждений. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Всё необходимое оборудование и комплектующие изделия перед началом производства работ имеется в наличии у подрядчика. Поставку необходимых материалов и оборудования до начала производства работ осуществляет подрядчик. Подрядчик направляет в адрес заказчика информационное письмо о 100% выполнении мероприятий по поставке и получении материалов и оборудования и готовности к производству работ. Гарантия на выполненные работы составляет не менее 2-х лет с момента подписания акта выполненных работ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Заказчик передает а адрес Подрядчика проектно –сметную документацию, выполненную ОАО «Кировводпроект», прошедшую экспертизу и получившую положительное заключение автономной некоммерческой экспертизы «Институт Экспертизы» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Подрядчик выполняет необходимые согласования для получения разрешения на производство земляных работ, на частичное (или полное) закрытие проезжей части автомобильных дорог и пешеходных тротуаров для обеспечения производства работ. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Согласно проектной документации. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание, проектно – сметная документация, выполненная ОАО «Кировводпроект». |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация передается Подрядчику в составе проекта. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно предоставленной проектной документации. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно предоставленной проектной документации. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Согласно предоставленной проектной документации. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно предоставленной проектной документации. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно предоставленной проектной документации. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется. |
| 22. Сроки выполнения работ | по 31 декабря 2014 г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Производитель работ согласовывает производство земляных работ в соответствии с действующим законодательством. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Подрядчик передает Заказчику техническую документацию для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно перечня документов п.3 ст.55 Градостроительного кодекса. Подрядчик передает Заказчику акты выполненных работ КС-2, КС-3 и соответственно формы КС-11 и ОС-1. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 2 экземпляра в печатном виде, 1 экземпляр в электронном виде на CD, DVD диске, USB flash накопителе либо по электронной почте - в читаемом формате (Word, Excel, dwg), в том числе, помимо сканированных копий документов, предоставить заявку, расчеты, график производства работ - в редактируемом формате (Word, Excel). |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Перед началом производства работ срок и график их выполнения, в зависимости от вида выполняемых работ, согласовать с начальником АРУ ЦНК, УВС ЦНК, КО, насосных станций, ОСВ, ГСА, главным энергетиком в письменном виде и утвердить заместителем генерального директора – техническим директором. По окончании работ техническую (исполнительную) документацию на выполненные работы сдать в ПТО Заказчика. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проектной документации, СНиПов, ГОСТов, ТУ, регламентирующих порядок выполнения работ и устанавливающие требования к тем или иным работам. Подрядчик получает разрешение на производство работ с оформлением акта-допуска в эксплуатирующей инженерные коммуникации и сооружения организации, выполняет организационные мероприятия по ОТ и ТБ при производстве работ на действующих коммуникациях и сооружениях предприятия. Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия, паспорта качества на устанавливаемое оборудование и материалы. |