Приложение №1

к договору №_________________

Утверждаю

Главный управляющий директор

ООО «Ульяновскоблводоканал»

_____________А.В. Трофимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция вторичных отстойников. Замена илососа № 3

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (ООО «Ульяновскоблводоканал») Место нахождения: 433508, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, дом 150, этаж,2 ИНН 7728778215 КПП 732901001 ОГРН 1117746565551 Банковские реквизиты: Р/С 40702810369000003641 К/С 30101810000000000602 в Ульяновском отделении №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск БИК 047308602 тел 8-84235-2-66-27 Главный управляющий директор: Трофимов Алексей Валерьевич, действует на основании доверенности № 22 от20.02.2020 |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа на 2023 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | ул. Промышленная 9 г.Димитровград |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Цель работ — повышение надежности работы отстойника |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Диаметр отстойника — 30м. Глубина до днища — 4,5м. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком | 8.1.Заказчик согласовывает возникающие вопросы в период выполнения ремонтных работ . 8.2.Заказчик согласовывает качество применяемых материалов. 8.3.Заказчик принимает поэтапно скрытые работы. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | 1. Состав работ: - Ремонт беговой дорожки. - Бетонирование днища. - Бетонирование лотка. - Замена металлоконструкций. 2.Выполнение работ по ремонту отстойника должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01 — 84 Бетонные и жб конструкции. с поэтапным предоставлением Актов освидетельствования скрытых работ (АОСР). Подрядчик должен осуществлять поэтапную сдачу выполняемых работ, с записью в общем журнале работ (ОЖР) и составлением АОСР. 3.На каждом этапе приемки Подрядчик должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на каждый используемый материал. Подрядчик обязан отражать показатели качества используемых материалов в журнале входного контроля (ЖВК). 4. Приемка должна оформляться актом выполненных работ с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем работ, их качество и гарантийный срок (не менее 5 (пяти) лет). 5.Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком. |
| 10. Требования к используемому материалу (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Материалы , используемые при выполнении работ должны иметь документы , подтверждающие качество. Образцы материалов должны до начала работ согласовываться с Заказчиком. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания договора Подрядчик предоставляет Заказчику детальный поэтапный График Производства Работ (ГПР) и Проект Производства Работ (ППР), которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента утверждения Заказчиком. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласования с Заказчиком в виде писем, протоколов, актов совещаний с вынесением решений, дополнительных соглашений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Решения должны быть разработаны в соответствии с составом работ, указанным в п.9. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 14.1.Техническое задание . 14.2.Локальный сметный расчет. |
| 15. Требования к сметной документации | нет |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с требованиями природоохранных документов, Законодательства и проектом. Обязательное условие — полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | нет |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | нет |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | нет |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы(за исключением цветных и чёрных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства в области обращения с отходами,в области охраны окружающей среды,несёт ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. Подрядчик обязан передать заказчику по акту приёма передачи образующийся в процессе производства работ лом чёрных и цветных металлов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Ответственность за соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объекте, обеспечение работников единой спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты возлагается на Подрядчика. Ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 66 рабочих дней с даты заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | нет |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию согласно требованиям РД — 11-02-2006 |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1.Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) — 2 экз. 2.Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) — 2 экз. 3.Счет-фактура — 2 экз. 4.Исполнительная документация, в т.ч.: 4.1.Акты скрытых работ в 1-х экз. 4.2.Исполнительные схемы –в 1экз 4.3.Акты приемки в эксплуатацию – в 2 экз 4.4.Сертификаты и паспорта на применяемые оборудование и материалы — 1 экз. 4.5. ОЖР, ЖВК— 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | До начала работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: 1. Приказ на специалистов, задействованных на объекте производства работ, паспортные данные, квалификационные удостоверения, допуски в т.ч. по электробезопасности и работам на высоте, 2. перечень специализированной авто техники с регистрационными данными, которая необходима для выполнения работ. 3.При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. 4.В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 5..Расчёт стоимости работ производится с использованием Программного комплекса «Гранд-Смета» с предоставлением Заказчику файлов в форматах Excel, Гранд |
| 27. Условия оплаты | Стоимость работ определяется сметным расчетом, условиями договора. |
| 28. Дополнительная информация |  |
| Ответственный, ФИО, должность | Коротеев Александр Юрьевич Инженер по техническому надзору |
| Телефон/факс: | 8(84235) 2-66-27 доб. 114 |

Инженер по техническому надзору                                                                     А.Ю. Коротеев

Технический директор                                                                                           В.Е. Хорошилов