ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1

| Класс ЕНС |  | Наименование класса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ЕНС |  | Наименование ТМЦ | Электродвигатель трехфазный, асинхронный, высоковольтный с короткозамкнутым ротором имеющий степень защиты IP54. |

Наименование МТР: Электродвигатель асинхронный трехфазный общепромышленный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |
| 1.1 | номинальное напряжение | В | 380 |  |  |
| 1.2 | мощность | кВт | 30 |  |  |
| 1.3 | Частота вращения вала | Об/мин | 1500 |  |  |
| 1.4 | КПД | % | 91,5 |  |  |
| 1.5 | Номинальный ток | А | 57,3 |  |  |
| 1.6 | Cos φ |  | 0,87 |  |  |
| 1.7 | Монтажное исполнение |  | М1081 (на лапах с одним концом вала) |  |  |
| 1.9 | Степень защиты |  | IP54 |  |  |
| 1.10 | Способ охлаждения |  | IC0А1 (самоохл.воздухом) |  |  |
| 1.11 | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 (под открытым небом) |  |  |
| 1.12 | Режим работы |  | S1 (продолжительный) |  |  |
| 1.13 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |  |  |  |
| 1.14 | Размер тип (L3) | мм | Не более 110 |  |  |
| 1.15 | Размер тип (h2) | мм | Не более 59 |  |  |
| 1.16 | Размер тип (d4) | мм | Не более 55 |  |  |
| 1.17 | Размер тип (L1) | мм | Не более 241 |  |  |
| 1.18 | Размер тип (B) | мм | Не более 279 |  |  |
| 1.21 | Размер тип (d5) | мм | Не более 15 |  |  |
| 1.26 | Размер тип (h1) | мм | Не более 180 |  |  |
| 1.28 | Размер тип (b1) | мм | Не более 16 |  |  |
| 1.29 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | страна | Россия |  |  |

| ФИО Ответственного: | Степанов И.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | +7 (4752) 700-700 доп.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |