ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2

| Класс ЕНС |  | Наименование класса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ЕНС |  | Наименование ТМЦ | Электродвигатель трехфазный, асинхронный, высоковольтный с короткозамкнутым ротором имеющий степень защиты IP54. |

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1 | Климатическое исполнение |  |  | Тип | У1 |
| 1.2 | Категория размещения |  |  | Тип | Не ниже 3 (эксплуатация в закрытых помещениях без регулирования климатических условий). |
| 1.3 | Режим работы |  |  | Тип | продолжительный, S1(работа двигателя при постоянной нагрузке длительное время для достижения неизменной температуры всех его частей). |
| 1.4 | Степень защиты |  |  | Тип | Не ниже IP 54 |
| 1.5 | Монтажное исполнение |  |  | Тип | на лапах |
| 1.6 | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 1.7 | Напряжение |  |  | В | 6000 |
| 1.8 | Мощность |  |  | кВт | 400 |
| 1.9 | Соединение фаз обмоток |  |  |  | Звезда |
| 1.10 | Ток статора |  |  | А | Не более 44,5 |
| 1.11 | Нагревостойкость изоляции |  |  | класс | Не ниже F |
| 1.12 | Система охлаждения |  |  | тип | ICА01 |
| 1.13 | КПД |  |  | % | От 94 до 96 |
| 1.14 | Синхронная частота вращения |  |  | Обор/ мин | 3000 |
| 1.15 | Рабочая частота |  |  | Гц | 50 |
| 1.16 | Масса |  |  | кг | 2330 |
| 1.17 | Скольжение АД |  |  | % | 1,1 |
| 1.18 | Отношение пускового момента к номинальному моменту |  |  |  | 1,1 |
| 1.19 | Отношение максимального момента к номинальному моменту |  |  |  | 2,9 |
| 1.20 | Отношение тока пускового к току номинальному |  |  |  | 6,5 |
| 1.20.1 | Форма исполнения |  |  |  | IM1001 |
| 1.21 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |  |  |  |
| 1.26 | Размер тип (d1) |  |  | мм | 70 |
| 1.27 | Размер тип (I10) |  |  | мм | 710 |
| 1.29 | Размер тип (I30) |  |  | мм | 1620 |
| 1.31 | Размер тип (I34) |  |  | мм | 948 |
| 1.33 | Размер тип (h5) |  |  | мм | 74,5 |
| 1.35 | Масса |  |  | кг | 2050 |
| 1.36 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |  |  | страна | Россия |
| 2 | Комплектация |  |  |  |  |
| 2.1 | Паспорт |  |  | экз. | 1 шт. |
| 2.2 | Руководство по эксплуатации |  |  | экз. | 1 шт. |
| 3 |  | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 3.1 |  | Гарантийный срок | не менее 12 месяцев |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |