УТВЕРЖДАЮ

Генеральный управляющий директор

ООО «Горводоканал»

________ Ю.О. Ильин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций подрядчика по завершению строительства сооружений повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на ОСВ площадка «Кирпичная» Первомайский р-н, г. Пенза

| № п/п | Перечень основных данных и требований Заказчика | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Горводоканал» Почтовый адрес: 440031, г. Пенза, ул. Кривозерье, 24 ИНН 5836623790 ОГРН 1065836023714 Р/С 40702810048000000206 Отделение №8624 Сбербанка России г. Пенза К/с 30101810000000000635 БИК 45655635 Главный управляющий директор Ю.О. Ильин действует на основании доверенности «248 от 15.11.2019 г. Тел.: +7(5412)20-96-20, факс:+7(8412)34-60-75 e-mail: vodokanal-pnz@gvkpenza.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Инвестиционная программа ООО «Горводоканал» по повышению энергетической экологической эффективности на 2014-2023 гг. |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на ОСВ площадка «Кирпичная» г. Пенза, ул.Окружная, 2 |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 5 | Предмет контракта | Функции подрядчика на выполнение следующих работ по завершению строительства сооружений повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на ОСВ площадка «Кирпичная» (далее Объект), согласно рабочей документации (шифр проекта 5662-2, ЗАО «Водопроект–Гипрокоммунводоканал, г. Санкт-Петербург): 1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем АСУ ЦМО: - Демонтаж/монтаж первичного преобразователя уровномера на противоположную сторону приямка с целью улучшения дальнейшей эксплуатации – 12шт; - Установка пультов управления оборудованием-2шт; - Прокладка кабеля связи витая пара F/UTP 2×2×24-55м; - Прокладка кабеля КСПВГ 2×0,35-55м; - Пусконаладочные работы АСУ ЦМО – 5систем. 2. Выполнение работ по устройству камеры и монтажа расходомера: - Демонтаж существующей проектной камеры-2м3; - Устройство камеры из бетонных блоков-6м2; - Внутренняя гидроизоляция камеры – 48м2. 3. Выполнение ремонтно-строительных работ в ЦМО: - Ремонт штукатурки стен после усадки здания-30м2; - Ремонт штукатурки столбов после усадки здания-90м2; - Окраска отремонтированной поверхности-80м2; - Устройство подвесного потолка «Армстронг» (2 этаж)-30м2; - Прокладка кабельных линий ВВГнг LS(3×2.5мм2) в металлических рукавах и металлических лотках-30м; - Установка умывальников в санузле-2шт; - Прокладка внутреннего трубопровода канализации Д100-3м; - Монтаж алюминиевых перегородок в санузле-6м2. 4. Выполнение работ по монтажу пульта управления технологическим оборудованием и его электротехническое подключение в здание ЦМО: - Установка пульта управления оборудованием-1шт; - Прокладка кабельных линий ВВГнгLS (4×10)-20м. 5. Выполнение дополнительных работ по установке запорной арматуры на технологические трубопроводы Сгустителя осадка: - Прокладка стальных трубопроводов Д219×4,5мм-4,9м; - Монтаж задвижек 330ч6бр Д200мм-2шт; - Демонтаж/монтаж крана шарового д50мм-2шт. 6. Выполнение работ по демонтажу и монтажу частотно-регулируемых преобразователей в шкафах управления насосами в Сгустителе осадка: - Демонтаж частотно-регулируемого преобразователя в шкафу управления насосами-2шт; - Монтаж частотно-регулируемого преобразователя в шкафу управления насосами-2шт; - Демонтаж автомата трехфазного в шкафу управления насосами-2шт; - Монтаж автомата трехфазного в шкафу управления насосами-2шт. 7. Монтаж приборов учета в КТП реагентного хозяйства и КТП насосной станции 2-ого подъема: - Установка приборов учета электроэнергии типа «Меркурий»-3×5А,380В-4шт; - Прокладка кабельных линий ПВ-3-35 мм2 в металлических рукавах и трубах- 328м. 8. Выполнение работ по прокладке кабельных линий для внутреннего электроосвещения и кабельных линий для подключения электроприводов запорной арматуры трубопроводов СПИВ: - Прокладка кабельных линий ВВГнгLS (3×1.5мм2) в металлических рукавах и металлических лотках-30м; - Прокладка кабельных линий ВВГнгLS (3*2.5мм2) в металлических рукавах и металлических лотках-30м; - Прокладка кабельных линий КВВГ (14×1.5мм2) в металлических рукавах и металлических лотках-50м; - Прокладка кабельных линий КВВГ (19×1,5мм2) в металлических рувавах и металлических лотках-30м; - Установка системы лотков металлических для электропроводки 10×50×3000мм-40м. - Устройство гидроизоляции наружных стен СПИВ – 984 м2. - Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей – 150 п.м. - Прокладка контрольного кабеля КВВГ 7х4 мм2 – 326 м от Сгустителя осадка до ЦМО. - Выполнение работ по благоустройству. Посев газона – 192 м2. 11. Ремонтно-строительные работы на Сгустителе осадка: - Устройство перегородки из ГКЛ – 13 м2; - Шпатлевка поверхности стен из ГКЛ – 26 м2; - Окраска поверхности стен – 26 м2; - Установка деревянных дверных блоков с замком – 2 м2 (1 шт); - Заделка сальников, при проходе труб через стены здания – 2 шт; - Монтаж площадок обслуживания и переходов через трубопроводы с ограждением – 0,885т; - Окраска площадок обслуживания и переходов через трубопроводы с ограждением - 25 м2; - Штукатурка стен – 58 м2; - Устройство железобетонных опор под трубопроводы и задвижки – 2 м3. - Выполнение ремонтных работ и проведение пусконаладочных работ по запуску технологического оборудования ЗИП: - ИРПО-15 – 2 шт.; - MixLine 73002000 – 2 шт.; - СГ-22 – 2 шт.; ПЛ16-К – 2 шт.; - КВЭ 4/7,1-280 – 1 шт.; - КВЭ 4/8,7-315 – 1 шт.; - бункер – 1 шт.; - насос подачи сгущенного осадка – 2 шт.; - насос подачи флокулянта – 5 шт.; - насос промывной воды – 4 шт. согласно отчету ООО НПФ «ЭКОТОН» от 2019 г. В.т.ч. Поставка ЗИП и комплектующие: Шланг Master-PUR L ДУ90 L=800 мм – 4шт., Хомут червячный 80-100 А2 DIN 3017 – 4шт., 2931 1/2" Глушитель – 4шт., Компрессор МК 50/100-2 153л/мин Н=10бар N=1.5кВт 3ph – 1шт., Болт М6x16 А2 DIN 933 – 150шт., Гайка М6 DIN934 А2 – 150шт., Шайба 6 A2 DIN 125 – 150шт., Шайба 6 A2 DIN 127 – 150шт., 5480 8/6 Соединительный штекер G8/6 Фитинг (куплунг) - 4шт., PEN-8x1,25-BL Пневмошланг – 40м., Щуп масляный для компрессора МК 50/100-2 153л/мин Н=10бар N=1.5кВт 3ph – 1шт., Болт М8x25 А2 DIN 933 – 6шт., Шайба 8 A2 DIN 127 – 6шт., Болт М12x30 А2 DIN 933 – 2шт., Шайба 12 A2 DIN 125 – 2шт., Шайба 12 A2 DIN 127 – 2шт., Рукав В(II) -2,5-125-136-У ГОСТ 18698-79 L=200 мм – 2шт., Хомут червячный 120-140 A2 DIN 3017 – 4шт., Бункер сброса СГ-22 – 2шт., Сетка тканая синтетическая одинарная, ширина - 2200 мм ТУ 13-0281151-21-89 №10 L=12750 мм – 2шт., Сетка тканая синтетическая одинарная, ширина - 1600 мм ТУ 13-0281151-21-89 №10 L=7350 мм – 2шт., Сетка тканая синтетическая одинарная, ширина - 1600 мм ТУ 13-0281151-21-89. Материал: мононить полиэфирная (polyester PET) ТУ 3651-027-00279597-2006 тип: одинарная полусаржевого переплетения 13/6,5 L=12000мм – 4шт., XAL D03 Пост кнопочный на 3 места для XB5 – 2шт., ZB5 AW343 Толкатель кнопки с подсветкой красный 22мм – 2шт., ZB5 AW0M42 Кнопка с подсветкой красная 230В – 2шт., ZB5 AW333 Толкатель кнопки с подсветкой зеленый 22мм – 4шт., ZB5 AW0M31 Кнопка с подсветкой зеленая 230В – 4шт., RXM4AB2P7 Реле 4 перекл. контакта 6А 220В AC со светодиодом – 1шт., Рукав резиновый d=40 мм– 2 шт., Хомут червячный 38-58 A2 DIN 3017 – 4шт., Уплотнительный профиль 08.207 – 100 м.п., НПФ120.13.00.000 Коллектор СБ – 2шт., С00н 16.000 СБ Коллектор промывки – 2шт., С22.00.017 Пластина скольжения – 4шт., С22.00.018 Шторка – 2шт., КВ 203.10.506 Труба 18х1 L=130мм AISI304 – 4шт., КВ Огр.10.00-14 – 2шт., ПЛ000.17.00.000 Узел аварийного отключения – 2шт.; 2. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ для запуска оборудования ООО НПФ «ЭКОТОН» в эксплуатацию на Объекте. 13. Выполнение работ по демонтажу и монтажу теплотрассы к ЦМО: - Разборка поверхности изоляции трубопроводов – 58,4 м2. - Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной -2,15 м3. - Демонтаж трубопроводов д.76мм – 95м. - Демонтаж задвижек д. до 100мм – 2шт. - Бурение скважин д.250 мм вращательным (роторным) способом – 8м - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов – 0,43т. - Бетонирование стоек – 1 м3. - Прокладка трубопроводов д.45 мм – 95м. - Прокладка трубопроводов д.15 мм – 9,6 м - Установка отводов д.45 мм --11шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 40мм – 2шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 15мм – 2шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 25мм – 6шт. - Обеспыливание и огрунтовка поверхности ГФ-021 – 13,42м2. - Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок М1-100 – 2,4м3. - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной -55,19 м2. 14. Выполнение работ по демонтажу и монтажу теплотрассы к Сгустителю осадка: - Разборка поверхности изоляции трубопроводов – 50,8 м2. - Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной -1,36 м3. - Монтаж опорных конструкций НО- 4шт. - Демонтаж трубопроводов д.50мм – 98м. - Демонтаж задвижек д. до 40мм – 2шт. - Бурение скважин д.250 мм вращательным (роторным) способом – 10м - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов – 0,55т. - Бетонирование стоек – 1 м3. - Прокладка трубопроводов д.45 мм – 98м. - Прокладка трубопроводов д.15 мм – 9,5 м - Установка отводов д.45 мм - 13шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 40мм – 2шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 15мм – 2шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 25мм – 6шт. - Обеспыливание и огрунтовка поверхности ГФ-021 – 13,85м2. - Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок М1-100 – 3,6м3. - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной -71,95 м2. 15. Выполнение работ по демонтажу и монтажу теплотрассы к СПИВ: - Разборка поверхности изоляции трубопроводов – 58 м2. - Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной -1,77 м3. - Демонтаж трубопроводов д.50мм – 112м. - Демонтаж задвижек д. до 40мм – 2шт. - Бурение скважин д.250 мм вращательным (роторным) способом – 12м - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов – 0,626т. - Бетонирование стоек – 1 м3. - Прокладка трубопроводов д.45 мм – 112м. - Прокладка трубопроводов д.32 мм – 6м. - Прокладка трубопроводов д.15 мм – 9м - Установка отводов д.45 мм - 11шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 40мм – 2шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 15мм – 2шт. - Установка крана шарового муфтового 11Б27П1, д 25мм – 6шт. - Обеспыливание и огрунтовка поверхности ГФ-021 – 17,95м2. - Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок М1-100 – 4,11м3. - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной – 83,23м2. 16. Выполнение работ по монтажу ИТП здания резервуара усреднителя: - Прокладка трубопровода д. 45мм – 21м. - Прокладка трубопровода д. 15мм – 4м. - Прокладка трубопровода д.25 мм – 2м. - Изготовление и монтаж креплений для трубопроводов – 120 кг. - Установка насосов центробежных с электродвигателем – 2шт. - Установка грязевиков д. 45мм – 1шт. Установка фильтров д .40мм – 1шт. Установка кран шаровой муфовый11Б27П1 д.40мм – 2шт. Установка клапана балансировочного д. 15 мм – 1шт. - Установка клапана обратного пружинного д. 40мм – 2шт. - Установка клапанов предохранительных пужинных д.20 мм – 1шт - Установка вентилей, задвижек, затворов д. 25мм – 6шт. - Установка манометров с трехходовым краном – 15 шт. - Гидравлическое испытание трубопроводов д.50 мм – 27м. - - Обеспыливание, огрунтовка, окраска поверхности - 3,5м2. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука – 21м. 17. Выполнение работ по монтажу ИТП здания резервуара усреднителя: - Демонтаж элеваторных узлов – 1шт. - Демонтаж грязевиков – 1шт - Прокладка трубопровода д. 63мм – 30м. - Прокладка трубопровода д. 45мм – 26м. - Прокладка трубопровода д. 15мм – 4м. - Прокладка трубопровода д.25 мм – 8м. - Изготовление и монтаж креплений для трубопроводов – 300 кг. - Установка регуляторов перепада давления д.15мм – 1шт. - Установка кран шаровой муфовый11Б27П1 д.40мм – 8шт. - Установка кран шаровой муфовый11Б27П1 д.15мм – 1шт. - Установка кран шаровой муфовый11Б27П1 д.25мм – 4шт. - Установка клапанов пружинных д.40 мм -2шт. - Установка клапанов предохранительных однорычажных д.50 мм – 4шт - Установка вентилей, задвижек, затворов д. 25мм – 3шт. - Установка манометров с трехходовым краном – 19 шт. - Гидравлическое испытание трубопроводов д.50 мм – 38м. - Обеспыливание, огрунтовка, окраска поверхности - 5м2. - Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука – 36м. 18. Выполнение работ по монтажу ИТП ЦМО: - Демонтаж элеваторных узлов – 1шт. - Демонтаж грязевиков – 1шт - Прокладка трубопровода д. 63мм – 30м. - Прокладка трубопровода д. 45мм – 21м. - Прокладка трубопровода д. 15мм – 4м. - Прокладка трубопровода д.25 мм – 2м. - Изготовление и монтаж креплений для трубопроводов – 125 кг. - Установка регуляторов перепада давления д.15мм – 1шт. - Установка предохранителей однорычажных д.25 мм – 1шт. - Установка насосов центробежных – 2шт. - Установка фильтров д. 40 мм – 1шт. - Установка кран шаровой муфовый11Б27П1 д.40мм – 8шт. - Установка кран шаровой муфовый11Б27П1 д.15мм – 2шт. - Установка кран шаровой муфовый11Б27П1 д.25мм – 1шт. - Установка клапанов пружинных д.20 мм -2шт. - Установка клапанов предохранительных однорычажных д.25 мм – 1шт - Установка клапанов редукционных пружинных д. 40 мм – 2шт. - Установка вентилей, задвижек, затворов д. 15мм – 15шт. - Установка манометров с трехходовым краном – 15 шт. - Установка термометров – 4шт. - Гидравлическое испытание трубопроводов д.50 мм – 27м. - Обеспыливание, огрунтовка, окраска поверхности - 5м2. - Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука – 21м. 19. Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса СПИВ и запуск объекта в эксплуатацию |
| 3 | Характер строительства | Новое строительство, реконструкция |
| 4 | Способ строительства | Подрядный |
| 5 | Объём работ | Объём работ устанавливается в соответствии с представленными сметными расчётами, по единичным расценкам ТЕР 2001 г. (приложение №1 к Техническому заданию). Отступление от проектно-сметной документации возможно произвести только по согласованию с Заказчиком и Проектной организацией, выполнившей проект. |
| 6 | Цель и назначение работ | Завершение строительно-монтажных работ на данном объекте для последующего ввода в эксплуатацию. |
| 8 | Функции исполнителя, виды и объемы работ | Функции исполнителя Исполнитель: 1. Организует работу на Объекте и осуществляет управление строительством. 2. Обеспечивает своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов Объекта, а также в период Гарантийной эксплуатации Объекта. 3. По требованию Заказчика отчитывается о ходе и объемах выполненных работ и перечисленных подрядным и иным организациям средствах. 4. Осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств. 5. Несет ответственность за нецелевое использование денежных средств. 6. При проведении проверок предоставляет Заказчику все необходимые документы и информацию по строительству Объекта, в том числе платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование денежных средств. 7. Дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам контролирующим органам. 8. Осуществляет иные функции, предусмотренные в заключенном договоре подряда. 9. Ставит в известность Заказчика о готовности к выполнению работ за 3-и дня до их начала. |
| 9 | Сроки выполнения работ: | В течение 4 календарных месяцев с момента подписания договора с предоставлением графика производства работ. |
| 10 | Основные требования к выполнению работ | 1. Выполнение функций подрядчика должно осуществляться в соответствии с: – «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», утв. Постановлением Госстроя России №58 от 08.06.2001 г. - другим действующим Российским законодательством в предметной области проводимого конкурса. 2. Выполненные работы по капитальному строительству сооружений повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на ОСВ площадка «Кирпичная» Первомайский р-н, г. Пенза должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. 3. Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и сантехнических работ должно осуществляться в соответствии действующих нормативных документов Российской Федерации 4. Примененные строительные конструкции, детали, изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия. 5. Подрядная организация должна производить работы только на строительной площадке. 6. Допуск на строительную площадку производится только при наличии полученного у Заказчика пропуска на сотрудников и личного паспорта. 7. Проводимые работы должны быть безопасны для населения. 8. При производстве строительных работ: - должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности. - должна быть обеспечена защита окружающей среды. 9. Работы на объекте должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные договором подряда. 10. Технический надзор за соблюдением технологий, объёмов, сроков и качества работ осуществляют представители Заказчика, назначенные приказом. 11. После окончания работ представителем заказчика производится осмотр выполненных работ с составлением акта. 12. Подрядная организация должна выполнить и сдать Заказчику исполнительную документацию: - проект производства работ (ППР со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица, заполненные акт-допуск и наряд); - выданные Заказчиком пропуска на вход на строительную площадку. - счета-фактуры на приобретённые и использованные материалы и оборудование; - технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; - акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных конструкций; - акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; - общий журнал работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами; |
| 11 | Требования к применяемым материалам и изделиям | В соответствии с нормативными документами: ГОСТ, иметь сертификаты соответствия и качества. |
| 12 | Требования к благоустройству площадки | Не допускать захламленности мусором строительной площадки, соблюдать порядок и дисциплину на объекте. |
| 13 | Требования к окружающей территории | Не допускать разрушения существующих подъездных дорог, проездов. После производства работ произвести расчистку дорог и проездов |
| 14 | Гарантийные обязательства | 1.Гарантийный срок эксплуатации объекта по выполненным объемам работ устанавливается в течение 5 лет с момента приемки работ. 2.Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. |
| 15 | Порядок оплаты | Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании актов приёмки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. |

Технический директор _____________________________________________ А.С. Наголюк

Зам. технического директора по развитию____________________________А.А. Аулов

Начальник ОКС и инвестиций_______________________________________Е.А. Колбанова

Начальник цеха ОСВ _______________________________________________Ю.И.Гаврилкин

Главный энергетик_________________________________________________А.В.Лесогорский

Начальник отдела АСУ и ВТ_________________________________________В.А.Соколов