Приложение №1

к договору № УОВК-202__ /_____

от «____» «______»  202__года

Утверждаю

Главный управляющий директор

ООО «Ульяновскоблводоканал»

_____________А.В. Трофимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На восстановление/капитальный ремонт проходных галерей (дорожек) аэротенка ГОС

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (ООО «Ульяновскоблводоканал») Место нахождения: 433508, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, дом 150, этаж,2 ИНН 7728778215 КПП 732901001 ОГРН 1117746565551 Банковские реквизиты: Р/С 40702810369000003641 К/С 30101810000000000602 в Ульяновском отделении №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск БИК 047308602 тел 8-84235-2-66-27 Главный управляющий директор: Трофимов Алексей Валерьевич, действует на основании доверенности №22 от 20.02.2021 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | г. Димитровград ул. Промышленная д. 9, ГОС |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Цель работ - улучшение условий труда работников и безопасности при производстве работ. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Протяжённость проходных галерей (дорожек) — 85м. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно 365 дней в году |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком | 8.1.Заказчик согласовывает возникающие вопросы в период выполнения ремонтных работ . 8.2.Заказчик согласовывает качество применяемых материалов. 8.3.Заказчик принимает поэтапно скрытые работы. 8.4.Допуск на строительную площадку оформляется Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (Регламент о порядке обеспечения безопасности при производстве работ и при нахождении на территории ООО «Ульяновскоблводоканал» сторонних организаций и лиц (подрядчиков)). |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | 1. Работы выполнить согласно проекта УОВК-2023/06-017-КР. 2. Выполнение работ по восстановлению/капитальному ремонту проходных галерей (дорожек) аэротенка ГОС должны выполняться в соответствии с требованиями СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные» с поэтапным предоставлением Актов освидетельствования скрытых работ (АОСР). 3. Подрядчик должен осуществлять поэтапную сдачу выполняемых работ, с записью в общем журнале работ (ОЖР) и составлением АОСР. 4. На каждом этапе приемки Подрядчик должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на каждый используемый материал. Подрядчик обязан отражать показатели качества используемых материалов в журнале входного контроля (ЖВК). 5. Приемка должна оформляться актом выполненных работ с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем работ, их качество и гарантийный срок (не менее 5 (пяти) лет). 6. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком. |
| 10. Требования к используемому материалу (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь документы , подтверждающие качество. Образцы материалов должны до начала работ согласовываться с Заказчиком. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не позднее 3 (трёх) календарных дней после подписания договора Подрядчик предоставляет Заказчику детальный поэтапный График Производства Работ (ГПР) и Проект Производства Работ (ППР), которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента утверждения Заказчиком. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласования с Заказчиком в виде писем, протоколов, актов совещаний с вынесением решений, дополнительных соглашений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Решения должны быть разработаны в соответствии с составом работ, указанным в п.9. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 14.1.Техническое задание. 14.2.Локальный сметный расчет. 14.3 Проект УОВК-2023/06-017-КР. 14.4. Регламент о порядке обеспечения безопасности при производстве работ и при нахождении на территории ООО «Ульяновскоблводоканал» сторонних организаций и лиц (подрядчиков). |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация предоставляется в составе проектной документации. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с требованиями природоохранных документов, Законодательства и проекта. Обязательное условие — полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с проектной документацией УОВК-2023/06-017-КР |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с проектной документацией УОВК-2023/06-017-КР |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с проектной документацией УОВК-2023/06-017-КР |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением цветных и чёрных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несёт ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. Подрядчик обязан передать заказчику по акту приёма передачи образующийся в процессе производства работ лом чёрных и цветных металлов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Ответственность за соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объекте, обеспечение работников единой спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты возлагается на Подрядчика. Ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Работы выполнить в III этапа согласно проектно-сметной документации: I этап -IV квартал 2023 года - 45 календарных дней с момента допуска на объект. II этап - II, III квартал 2024 года - 75календарных дней с момента допуска на объект. III этап -II, III квартал 2025 года -75календарных дней с момента допуска на объект. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Все необходимые согласования выполняет подрядчик. Отступления от ПСД должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию согласно требованиям СП 68.13330.2017. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) -2 экз. 2. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз. 3. Счет-фактура - 2 экз. 4. Исполнительная документация, в т.ч.: 4.1. Акты скрытых работ в 1-х экз. 4.2. Исполнительные схемы –в 1экз 4.3. Акты приемки в эксплуатацию – в 2 экз 4.4. Сертификаты и паспорта на применяемые оборудование и материалы -1 экз. 4.5. ОЖР, ЖВК - 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | До начала работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: 1.Копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ. 2.Приказ на специалистов, задействованных на объекте производства работ, паспортные данные, квалификационные удостоверения, допуски в т.ч. по электробезопасности и работам на высоте, 3.Перечень специализированной авто техники с регистрационными данными, которая необходима для выполнения работ. 4.При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. 5.Подрядчик допускается на объект после подписания акта-допуска. 6.Всему персоналу подрядчика выполняющему работы на объекте пройти в группе по ОТ и ГО ООО «Ульяновскоблводоканал» вводный инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и гражданской обороне. 7.В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 8.При изменении стоимости работ в результате проведения конкурсной процедуры Подрядчик предоставляет Заказчику Локальные сметные расчёты в формате программного комплекса «Гранд-Смета», файлы Excel, Гранд. |
| 27. Условия оплаты | Стоимость работ определяется сметным расчетом, условиями договора. |
| Ответственный, ФИО, должность | Коротеев Александр Юрьевич Инженер по техническому надзору |
| Телефон/факс: | 8(84235) 2-66-27 доб. 114 |

Инженер по техническому надзору                                                                     А. Ю. Коротеев

и.о. Технического директора                                                                                 Ф.Г. Ибрагимов