| Приложение № 3 к договору № ____ от «___» ___________ 2020 г. СОГЛАСОВАНО:; УТВЕРЖДАЮ:. Директор; Главный инженер ООО «БВК». _________________; ______________ О.В.Постоногова. «_____» _____________ 2020 г.; «_____» _____________ 2020 г.. |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: Кирпичное здание насосной станции (инв. №10061) в/з «Усолка». |  |  |  |  |  |
| Наименование работ: Капитальный ремонт кровли Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Административно-бытовой корпус |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж покрытий из рубероидных материалов в 3 слоя | м² | 400,0 |  |  |
| 2 | Демонтаж выравнивающей цементно-песч. стяжки толщ. 30 мм | м² | 400,0 |  |  |
| 3 | Демонтаж утеплителя (минераловатные плиты) толщ. 150 мм | м² | 400,0 |  |  |
| 4 | Устройство пароизоляции обмазочной в 1 слой | м² | 400,0 |  |  |
| 5 | Устройство теплоизоляции из пенополистирольных плит толщ. 150 мм | м² | 400,0 |  |  |
| 6 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм | м² | 400,0 |  |  |
| 7 | Огрунтовка основания битумной эмульсией в 1 слой | м² | 400,0 |  |  |
| 8 | Устройство отливов из листовой стали при шир. 0,4 м | м | 75,0 |  |  |
| 9 | Устройство плоских кровель из наплавляемого материала «Техноэласт» в 2 слоя | м² | 400,0 |  |  |
| 10 | Устройство примыканий к парапету из наплавляемого материала «Техноэласт» высотой более 600 мм | м | 13,0 |  |  |
| 11 | Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | м3 | 22,0 |  |  |
| 12 | Вывоз мусора | т | 12,0 |  |  |
|  | Ведущий инженер ПТО Рыбина Н.А. |  |  |  |  |