Приложение № 1

к договору № ________ от «___»___________ 2024 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ООО «БВК» |
| _________________ |  | ___________/ О.В. Постоногова/ |
| «_____» _____________ 2024 г. |  | «_____» _____________ 2024 г. |

Техническое задание

«Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое.

Для объекта: «1 -этажное кирпичное здание КНС №6, лит.А, общая площадь 377,2 кв.м., по адресу: Пермская область, г. Березники, ул. Свердлова (инв. номер 20001). Модернизация насосных агрегатов СД 450/22 (инв. номер 20001)»

Инвестиционный проект 0054-2023-0700-0189

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Березниковская водоснабжающая компания» Юридический адрес: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 95 Почтовый адрес: 618419, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 98 ИНН/КПП 5911077166/591101001 ОГРН 1175958003605 Банковские реквизиты: Р/счет 40702810449770032157 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД Кор/счет 30101810900000000603 БИК: 042202603 e-mail: info@ bervk.ru Исполнительный директор – Голынский Олег Константинович, действующий на основании доверенности от 10 февраля 2023 года |
| 2. Основание для проведения работ | Аварийное состояние оборудования |
| 3. Наименование и местоположение объекта | КНС 6 г. Березники ул. Степанова - Свердлова |
| 4. Источник финансирования | Инвестиционная программа (тариф) |
| 5. Цель и назначение работ | Замена насоса, имеющий 100 % износ, для исключения рисков отказа и прекращения работы. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующее насосное оборудование: Позиция № 2 - насос СД 450/22 производительностью Q= 450 м3∕ч, напором Н=22 м. Позиция № 3 - насос СД 450/22 производительностью Q= 450 м3∕ч, напором Н=22 м. Требуемые параметры насосного оборудования: Насос - CM 250-200-400а/6 (или аналог) Насос - горизонтальный, cтoчнo-мaccный Подача - 500 м3/ч Напор – 19,5 м Напряжение - 380 В Обороты - 980 Об/мин Мощность двигателя – 55 кВт Условный проход всасывающего патрубка насоса – 250 мм Условный проход напорного патрубка насоса – 200 мм Условный диаметр рабочего колеса – 400 мм Обточка колеса – а/6 мм Габаритные размеры (длина 2485 мм, ширина 795 мм, высота 1145 мм) Комплектация - насосный агрегат с электродвигателем – 2 ед. Система плавного пуска – 2 ед. Рама – 2 ед. Описание: Насосы - специально предназначены для перекачивания канализационных и сточных вод муниципального и промышленного применения. |
| 7. Режим работы производства | Режим работы – непрерывный, круглосуточно либо по утверждённому графику. |
| 8. Состав работ | Выполнить следующие работы: а) поставка нового насосного оборудования CM 250-200-400а/6 с электродвигателем, рамой или эквивалент данного насосного агрегата в количестве 2 ед. и комплектующих; б) демонтаж старого насосного агрегата с электродвигателем CM 450/22 в количестве 2 ед.; в) монтаж нового насосного агрегата СМ 250-200-400 а/6 с электродвигателем или эквивалента данного насосного агрегата в количестве 2 ед.; в) установка системы плавного пуска в количестве 2 ед.; г) наладка работы оборудования в существующий шкаф управления насосным оборудованием в количестве 2 ед.; д) замена КЛ от ЭД до УПП в количестве 2 ед.; е) замена автоматических выключателей, питающих УПП. Установка кабеля от секции шин до УПП в количестве 2 ед.; ж) пуск-наладочные работы; з) вывоз образовавшегося металлолома на склад Заказчика; и) Сдача исполнительной документации |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Подготовительные работы для двух единиц оборудования: - Поставка оборудования (насос с электродвигателем, система плавного пуска, шкафа управления). Монтажные работы для двух единиц оборудования: 1. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ. 2. Демонтаж старого насосного агрегата с электродвигателем. 3. Монтаж нового насосного агрегата с электродвигателем, при необходимости усиление существующего фундамента насоса, рамы электродвигателя. 4. Наладка работы оборудования в существующий шкаф управления насосным оборудованием 5. Установка системы плавного пуска 6. Пуско-наладочные работы 7. Осуществить вывоз образовавшегося металлолома, полученный при производстве СМР в результате демонтажа оборудования на склад Заказчика. 8. Сформировать и сдать Заказчику исполнительную документацию. 9. Обеспечить безопасность труда на строительной площадке, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Тип и наименование оборудования согласовывается с Заказчиком. На материалы и оборудование предоставить паспорта качества. Гарантия на оборудование и материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей, (5 лет с момента пуско-наладки). Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Проект производства работ должен содержать: - Календарный план производства работ; - Организационно-технологическая схема последовательности выполнения работ (в т. ч. объемы и технологии работ) с указанием особенностей проведения работ в стеснённых условиях; - Мероприятия по обеспечению качества строительно-монтажных работ, а также поставляемого оборудования, конструкций и материалов; - Требования к приёмке наиболее ответственных строительно-монтажных работ (конструкций), подлежащих освидетельствованию; - Мероприятия по охране труда, технике безопасности; |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объёмов работ. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с техническим заданием, действующими федеральными законами, техническими регламентами, нормами и др. нормативными документами |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Техническое задание. - Локально-сметный расчёт - График производства работ Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядной организации. |
| 15. Требования к сметной документации | Нет |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, техническими регламентами, нормами и правилами и др. нормативными документами |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с действующими федеральными законами, техническими регламентами, нормами и правилами и др. нормативными документами |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Раздел в рамках данного ТЗ не рассматривается |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с проектом производства работ |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | 1. Осуществлять передачу металлолома и демонтированного оборудования Заказчику до истечения срока завершения работ если иное не будет оговорено договором подряда; 2. Осуществлять вывоз прочих отходов (за исключением металлолома), образующихся в период производства работ, по истечении срока хранения, но не позднее срока завершения работ, для дальнейшего размещения, утилизации или использования. Передачу отходов на размещение, утилизацию или использование осуществлять организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности. 3. Обязанность внесения платы за размещение отходов, образующихся при производстве работ, возлагается на Исполнителя |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими нормами и правилами |
| 22. Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ: С даты заключения договора Срок окончания работ: 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | До выполнения монтажных работ схему установки нового оборудования согласовать с Заказчиком |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | По окончании производства работ Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в составе: - Копии свидетельств, выданных саморегулируемой организацией всех участвовавших при производстве работ, проводивших СМР, испытания и измерения; - Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение и данных о наличии соответствующих лицензий; - Копии удостоверений лиц, ответственных за качество монтажа, проверку качества выполненных работ; - Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженерно-технического надзора; - Документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); - Техническая документация предприятий – изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по эксплуатации, информационные листы); - Общий журнал работ; - Специальные журналы работ; - Акт приёмки монтажных работ - Акт об испытании насосного агрегата с электродвигателем - Акты об испытании сварных соединений; - Акты выполненных работ, составленные по форме КС-2, КС-3. - Акт КС-11 |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе – 3 экз., 1 экз. на флэш накопителе. Выданная Заказчиком исходная документация возвращается по окончании проведения работ |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Работы осуществляются без остановки действующего производства. Для поведения отключений действующего оборудования при производстве работ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком график отключений. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством должен иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность возводимого сооружения. Подрядчик должен обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Подрядчику производить работы, связанные с демонтажем, в соответствии с требованиями Заказчика. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Начальник ОПР Моховикова Е.Н. тел. +7 (3424) 255-389 mail: mohovikova_en@bervk.ru |

Приложение № 1

к техническому заданию

Требования 
по утилизации (захоронению) отходов

Обращение с отходами  производства и потребления, образующимися в период проведения работ, осуществлять в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды и санитарными нормами и правилами:

- Хранение отходов осуществлять в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного законодательства РФ.

  - Требования по хранению основных видов отходов, образующихся при производстве работ, приведены в таблице:

| Наименование отхода | Требования к сбору и временному хранению отходов |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы | Сбор и хранение в металлических контейнерах с крышками. Контейнеры должны располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. |
| Мусор от уборки территории (смет с территории) | Сбор и хранение в металлических контейнерах с крышками. Контейнеры должны располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. |
| Лампы люминесцентные отработанные | Сбор и хранение в герметичной закрытой (на замок) ёмкости. Герметичность должна быть подтверждена соответствующим документом (акт испытаний на герметичность, паспорт ёмкости). Ёмкость может размещаться в помещении с бетонным полом, либо на улице. При размещении ёмкости на улице должна быть предусмотрена искусственная площадка с водонепроницаемой поверхностью. |
| Мусор строительный | Мелкодисперсный – сбор и хранение в металлических контейнерах с крышками. Контейнеры должны располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. Крупнофракционный – сбор и хранение на площадке с водонепроницаемым покрытием, имеющей укрытие от атмосферных осадков. |
| Ветошь, опилки загрязненная маслами (обтирочный материал) | Сбор и хранение в закрытой ёмкости (контейнер, бочка, мешок) отдельно от других отходов. Ёмкость может располагаться в помещении с бетонным полом. При хранении отходов на улице допускается в контейнере с крышкой, контейнер должен располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. |
| Древесные отходы, опилки древесные и древесная пыль | Опил и пыль – в закрытой ёмкости (контейнер, бочка, мешок). Ёмкость может располагаться в помещении с бетонным полом. При хранении отходов на улице допускается в контейнере с крышкой, контейнер должен располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. Древесные кусковые отходы – в закрытой ёмкости (контейнер, бочка, мешок) или навалом на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью и укрытием от атмосферных осадков. |
| Лом черных и цветных металлов | Крупный металлолом – навалом на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью, имеющей укрытие от атмосферных осадков. Мелкий металлолом и лом цветных металлов – в металлическом контейнере с крышкой, расположенном на площадке с водонепроницаемым покрытием, либо в помещении. |
| Стружка черных металлов | Сбор и хранение в металлических контейнерах с крышками. Контейнер может располагаться в помещении, либо на улице. При хранении отходов на улице, контейнер должен располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. |
| Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ (загрязненный и незагрязненный) | На площадке с водонепроницаемым покрытием, имеющей укрытие от атмосферных осадков. |
| Отходы асфальтобетона | На площадке с водонепроницаемым покрытием, имеющей укрытие от атмосферных осадков. |
| Абразивные круги отработанные и лом абразивных кругов | Сбор и хранение в металлическом контейнере с крышкой. Контейнер может располагаться в помещении с бетонным полом, либо на улице. При хранении отходов на улице, контейнер должен располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Сбор и хранение в металлическом контейнере с крышкой. Контейнер может располагаться в помещении, либо на улице. При хранении отходов на улице, контейнер должен располагаться на искусственной площадке с водонепроницаемой поверхностью. |

  - В отношении видов отходов, не указанных в таблице, при осуществлении временного хранения руководствоваться требованиями п.п. 3.6., 3.7. СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80.

  - Обустройство объектов для хранения отходов является обязанностью Подрядчика.

  - Предельный срок хранения отходов составляет – не более 6 месяцев.

  - Срок хранения определяется с учётом вместимости объекта хранения и недопустимости переполнения объекта.

- Металлолом, полученный при производстве СМР в результате демонтажа оборудования, сетей и сооружений, передаётся Заказчику в полном объёме.

- Осуществлять вывоз прочих отходов (за исключением металлолома), образующихся в период производства работ, по истечении срока хранения, но не позднее срока завершения работ, для дальнейшего размещения, утилизации или использования. Передачу отходов на размещение, утилизацию или использование осуществлять организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.

- Обязанность внесения платы за размещение отходов, образующихся при производстве работ, возлагается на Подрядчика.

Приложение № 2

к техническому заданию

РЕЕСТР

исполнительной документации

- Копии свидетельств, выданных саморегулируемой организацией всех участвовавших при производстве работ, проводивших СМР, испытания и измерения;

- Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение и данных о наличии соответствующих лицензий;

- Копии удостоверений лиц, ответственных за качество монтажа, проверку качества выполненных работ;

- Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженерно-технического надзора;

- Документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний);

- Техническая документация предприятий – изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по эксплуатации, информационные листы);

- Общий журнал работ;

- Специальные журналы работ;

- Акт выполненных работ, составленные по форме КС-2, КС-3;

- Акт приёмки законченного строительства объекта по форме КС-11.