СОГЛАСОВАНО:					УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ПТД                           				Главный управляющий директор

ОАО «РКС»							ООО «НОВОГОР-Прикамье»

__________________С.А. Гордеев				___________________В.В. Глазков

«____»__________________2018 г.				«_____»_________________2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению благоустройства после аварийных работ на сетях канализации

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» Юридический адрес: 614065 г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35 Почтовый адрес: 614060, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 ИНН/КПП 5902817382 / 590501001 Банковские реквизиты: Р/с № 40702810649020101499 в ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОМ БАНКЕ ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ПЕРМЬ, БИК 045773603 Кор. Счет № 30101810900000000603 Главный управляющий директор-Глазков Владимир Викторович Действует на основании доверенности № 33 от 16.03.2016 г. e-mail: info@novogor.perm.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа 2018г. (Тариф) Требования по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ согласно Решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории города Перми», Постановления администрации города Перми от 10.01.2013г. № 2 «О внесении изменений в порядок координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 22.02.2009г. № 129», |
| 3. Наименование и местоположение объекта | г. Пермь, в соответствии с разбивкой по лотам (Приложение 3) |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2018г. (Тариф) |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление нарушенного благоустройства после проведения аварийных земляных работ в соответствии с требованиями администрации г. Перми Определение качества асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям технических норм и правил в соответствии с требованиями администрации г. Перми. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность |  |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно с 15.04.2018г. по 31.10.2018г. |
| 8. Состав работ | 1. Выполнение строительных работ согласно разработанному протоколу согласования цены и дефектной ведомости, калькуляции - Восстановление бетонного покрытия. - Установка поребрика и бордюрного камня, в т.ч. гранитного - Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части - Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуара, технического проезда - Восстановление покрытия из декоративной плитки - Подъем горловины колодцев - Восстановление асфальтобетонного покрытия марки МАК-ЩМА-15 - Резка а/бетонного покрытия дисковой фрезой 2. Определение качества асфальтобетонных слоев с обязательной обратной заделкой мест вырубок (г. Пермь) |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Работы по восстановлению благоустройства организовать согласно Регламенту взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства (Приложение № 4 к настоящему техническому заданию). Определение качества асфальтобетонных слоев на соответствие СП 78.133330.2012 (СНиП 3.06.03-85) |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Применяемые материалы должны иметь сертификаты качества. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не требуется |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объемов работ. При передаче объекта в работу составление схемы восстановления благоустройства. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами и другими нормативными документами |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет: - Заявка на восстановление благоустройства - Дефектная ведомость - Схема восстановления - Акт приема-передачи объекта - Протокол согласования цены - Заявка на отбор вырубок (кернов) - Технические условия МКУ «Пермблагоустройство» - Акт измерения коэффициента уплотнения грунта при обратной засыпке аварийных раскопок на объектах УДС (дорог общего пользования). |
| 15. Требования к сметной документации | Расчет стоимости по восстановлению благоустройства формируется в соответствии с данными протокола согласования цены. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Не требуется |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не требуется |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | С 15.04.2018 по 31.10.2018 |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему техническому заданию. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Вывоз строительного материала (асфальтобетонной крошки) при фрезеровании проезжей части автотранспортом подрядчика на территорию ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресу г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50.. 2. Ежедневный, до 12.00, письменный отчет о выполненной работе за сутки (электронной почте) Гороховской Т.Ю. 3. Работы осуществляются в условиях действующего производства. 4. На выполненные работы по восстановлению благоустройства после завершения работ устанавливаются гарантийные обязательства на срок 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ. 5. Гарантия по качеству асфальтирования не может быть снята Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. 6. Работы по отбору вырубок (кернов) должны осуществляться лабораторией, аккредитованной в соответствии с законодательством. 7. Выдача протоколов испытаний вырубок (кернов) асфальтобетонного покрытия в сроки определенные в Заявке на отбор вырубок (кернов). 8. Формирование в МКУ «Пермблагоустройство» исполнительной документации по объектам в границах УДС (дорог общего пользования). 9. Подписание акта КС-2, КС-3 по объектам УДС (дорог общего пользования) при наличии акта принятых работ от МКУ «Пермблагоустройство». |
| 27. Контрольная информация | Контрольная информация ЦО: - по г. Перми - главный специалист по благоустройству Гороховская Татьяна Юрьевна Тел. 2100-600 (24-63) gorokhovskaia_ty@novogor.perm.ru |

Согласовано:

Технический директор							            А.А. Политов

Главный инженер								                 К.А. Гусев

Заместитель главного инженера

По производству								         Р.Н. Харитонов

Главный специалист по благоустройству					    Т.Ю. Гороховская

Приложение № 1

к техническому заданию на выполнение работ

по восстановлению благоустройства

на сетях водопровода и канализации.

РЕЕСТР

Исполнительной документации,  предоставляемой в ООО «НОВОГОР-Прикамье»

1.  Доверенность на ответственное лицо подрядчика на право подписи документов;

2. Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;

3. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов,

примененных при производстве ремонтно-строительных работ;

4. Протоколы испытаний вырубок (кернов) асфальтобетонного покрытия – оригинал и звериную копию.

5. Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории в соответствии с законодательством на период действия договора.

6. Акт приемки объекта от МКУ «Пермблагоустройство» (для объектов в границах УДС).

Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение работ

по восстановлению благоустройства

на сетях водопровода и канализации.

РЕЕСТР

Исполнительной документации,  предоставляемой для  МКУ «Пермблагоустройство»

- Щебень:

- Паспорт качества на щебень.

- Протокол испытания на зерновой состав и физико-механические показатели

- Битум:

- Паспорт качества на применяемый материал.

- Нижний слой основания асфальтобетонного покрытия

- Паспорт качества на материал.

- Протокол на определение водонасыщения, уплотнения, толщины слоя

- Верхний слой основания асфальтобетонного покрытия

- Паспорт качества на материал.

- Протокол на определение водонасыщения, уплотнения, толщины слоя

- Верхний слой асфальтобетонного покрытия

- Паспорт качества на материал.

- Протокол на определение водонасыщения, уплотнения, толщины слоя

- Установка борта:

- Паспорт качества на борт.

- Паспорт качества на бетон

Приложение № 3

к техническому заданию на выполнение работ

по восстановлению благоустройства

на сетях водопровода и канализации

СПИСОК  ЛОТОВ

На асфальтирование после аварийных работ на сетях водопровода

| № п/п | Номер лота | Наименование района | Плановый лимит за ед. продукции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лот 1 | Ленинский район | 1645 |
| 2 | Лот 2 | Свердловский район | 2045 |
| 3 | Лот 3 | Орджоникидзевский, п. Новые Ляды | 1525 |
| 4 | Лот 4 | Кировский район, Дзержинский (правый берег) | 1415 |
| 5 | Лот 5 | Мотовилихинский район | 1755 |
| 6 | Лот 6 | Индустриальный район | 1815 |
| 7 | Лот 7 | Дзержинский район (левый берег) | 1845 |
| ИТОГО: |  |  | 12045 |